Юридический адрес: 440062, г. Пенза, проезд Первый Онежский, 12

E-mail: Alyans-penza@yandex.ru

Заказчик:  Администрация  Никольского 1-го

сельского поселения  Воробьёвского

муниципального  района

Воронежской области

Муниципальный контракт  28 от 16. 08. 2010 г.

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТЕРРИТОРИИ НИКОЛЬСКОГО 1-го

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОРОБЬËВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Генеральный директор

ООО «Альянс»					                                  В.И. Гаврюшин

Пенза, 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| п/п | Наименование | Номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание по разработке Генерального плана территории Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области | 3 |
| 2 | Схема расположения территории Никольского 1-го сельского поселения в Воробьевском муниципальном районе Воронежской области | 11 |
| 3 | Пояснительная записка 1. Введение | 12 |
| 4 | 2. Положение о территориальном планировании 2.1. Цели и задачи территориального планирования | 15 |
| 5 | 3. Анализ существующего состояния территории сельского поселения 3.1 Экономико-географическое положение и факторы развития | 17 17 |
| 6 | 3.2.Историко-градостроительный анализ территории поселения | 19 |
| 7 | 3.3. Природно-ресурсный потенциал | 20 |
| 8 | 3.3.1.Климатический и агроклиматический потенциал | 21 |
| 9 | 2.3.2. Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы | 22 |
| 10 | 3.3.3. Водные ресурсы | 24 |
| 11 | 3.3.4. Почвенные ресурсы | 24 |
| 12 | 3.3.5. Лесосырьевые ресурсы | 26 |
| 13 | 3.3.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал | 29 |
| 14 | 3.4. Административно-территориальное устройство. Населенные пункты, входящие в границы муниципального образования | 30 |
| 15 | 3.4.1. Население и демография | 30 |
| 16 | 3.4.2. Земельный фонд | 36 |
| 17 | 3.4.3. Функциональное использование территории | 39 |
| 18 | 3.4.4. Планировочная организация территории | 40 |
| 19 | 3.4.5. Характеристика жилищного фонда и социальной инфраструктуры | 47 |
| 20 | 3.4.6.Охрана объектов культурного наследия | 56 |
| 21 | 3.4.7. Транспортная инфраструктура территории | 57 |
| 22 | 3.4.8. Инженерное обеспечение территории | 59 |
| 23 | 3.4.9.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения | 68 |
| 24 | 3.4.10. СЗЗ на территории Никольского 1-го сельского поселения | 70 |
| 25 | 3.4.11.Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории поселения | 75 |
| 26 | 4. Охрана окружающей среды. Комплексная оценка территории 4.1.Состояние воздушного бассейна | 79 79 |
| 27 | 4.2. Состояние водного бассейна | 80 |
| 28 | 4.3. Состояние почв | 81 |
| 29 | 4.4. Обращение с отходами | 82 |
| 30 | 4.5. Инженерная подготовка территории | 82 |
| 31 | 4.6.Радиоционная обстановка | 86 |
| 32 | 4.7. Состояние и формирование природно-экологического каркаса | 86 |
| 33 | 4.8. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения в Воронежской области | 86 |
| 34 | 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС. | 88 |
| 35 | 6. Историко-культурный потенциал | 96 |
| 36 | 7. Перечень мероприятий, предусмотренных Генеральным планом развития территории Никольского 1-го сельского поселения | 98 |
| 37 | 8. Основные технико-экономические показатели | 105 |

Приложение:

- Реестр имущества муниципальной  собственности Воробьевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2010 г. на территории Никольского 1-го сельского поселения

- Список объектов культурного наследия, расположенных на территории

Никольского 1-го сельского поселения   (принятых на охрану).

- 3.Таблицы анализа использования территории Никольского 1-го сельского поселения  Воробьевского  муниципального района Воронежской области.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.ВВЕДЕНИЕ

Основанием для проведения работ по разработке Генерального плана территории Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области являются Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г.  № 680 «О составе схем территориального планирования Российской Федерации», областная целевая программа «Создание документов территориального планирования Воронежской области (2005-2009гг.)», утвержденная Постановлением областной Думы от 27.01.2005г. № 1134-III-ОД.

Заказчиком на проведение работ является администрация Никольского 1-го сельского поселения (муниципальный контракт № 28 от 16.08.2010 г.), исполнителем - ООО «Альянс» г. Пенза.

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74- ФЗ;

-  Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. № Пр-582,

пункт 9-б;

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» от 07.07.2006 г. № 61-ОЗ;

- Приказ Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 17.04.2008 г. № 9-п «Об утверждении регионального норматива градостроительного проектирования»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.11.2010 г. № 492 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов.

Цели, задачи и мероприятия Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области до 2025 года, областных и федеральных целевых программ:

Федеральные целевые программы:

- "Культура России (2006-2010 годы)";

- "Жилище" на 2002-2010 годы;

- "Социальное развитие села до 2012 года";

- Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы;

- "Электронная Россия (2002-2010 годы)";

- "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)";

- "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы";

- "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года";

- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года»;

- "Исследование и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы".

Областные целевые программы:

- Закон Воронежской области « О стратегии социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную перспективу» от 20.11.2007 г. № 114-ОЗ;

- Закон Воронежской области « О программе экономического и социального развития Воронежской области на 2007-2011 годы» от 20.11.2007 г. № 113-ОЗ;

- "Обеспечение жильем молодых семей 2004-2010 годы»;

- «Развитие и поддержка малого предпринимательства в Воронежской области на 2006-2010 годы»;

- «Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области»;

- «Строительство сетей канализации с очистными сооружениями»;

- "Развитие здравоохранения в Воронежской области до 2010 года";

- "Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010- 2014 годы";

- "Совершенствование учета и управления земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области на 2010-2011 годы»;

- "Питьевая вода".

Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.  Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160;

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 г. № 9;

- Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением Правительства  РФ от 20.11.2000 г. № 878.

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, регистрационный № 10995) (с изменениями от 10.04.2008 г).

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный номер 3399).

Методической и технологической основой проведения работ послужили:

- Техническое задание на проведение работ, утвержденное Главой администрации Никольского 1-го сельского поселения.

- Топографические  материалы и карты на электронном и бумажном носителях в масштабах: (1:25 000 на территорию поселения, 1:10 000 на территорию населенных пунктов поселения);

- Архивные топографические и землеустроительные материалы;

- Имеющиеся материалы инженерно-геологических, гидрогеологических, геофизических изысканий;

- Ранее выполненная утвержденная градостроительная документация;

- Федеральные и областные целевые программы;

- Схема территориального планирования Воронежской области, институт Урбанистики, г. Санкт-Петербург, 2008 г.

При разработке проекта Генерального плана территории Никольского 1-го сельского поселения в процессе выполнения подготовительных работ произведен сбор исходной информации, отражающий современное состояние природной, социальной среды, развитие транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории.

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Проектные решения Генерального плана  являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

2. Положение о территориальном планировании

2.1 Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации.

При разработке градостроительной документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления  и местными нормативами градостроительного проектирования. Документы территориального планирования муниципальных образований учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установления границ муниципальных образований, принятия решений о переводе земель из одной категории в другую, планирования и организации рационального использования земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план муниципального образования (поселения) - документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития муниципального образования (поселения). Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий муниципальных образований (поселений), зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому санитарному благополучию.

Целью разработки генерального плана муниципального образования (поселения) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основными задачами территориального планирования являются:

● определение функционального назначения и параметров использования земель в границах проекта;

● определение планируемых объемов и структуры нового жилищного строительства, а также его размещение на планируемой территории;

●  планирование реконструкции и развития застроенных территорий;

● выработка стратегии развития производственных зон, в целях повышения эффективности использования их территорий, и улучшения состояния окружающей среды;

●  реорганизация инженерно-транспортной и социальной инфраструктур;

● сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия поселения;

● организация пространства исходя из совокупности природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий.

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Экономико-географическое положение и факторы развития

Воробьевский район расположен в юго-восточной части Воронежской области,  образован 30 июля 1928 года в составе Центрально-Черноземной области, в 1934 году вошел в состав Воронежской области, в современных границах находится с 24 марта 1977 года. Центр муниципального района – село Воробьевка.

Муниципальное образование – Никольское 1-е сельское поселение расположено в юго-восточной части Воробьевского муниципального района Воронежской области. Сельское поселение состоит из единого массива, его общая площадь составляет 11331,64 га.

Ближайшая железнодорожная станция расположена (филиал ОАО «Российские железные дороги») в  пос. Первомайский на расстоянии 24 км, расстояние до административного центра  района с. Воробьевка – 17 км; до административного центра  области г. Воронеж –  280 км.

Сельское поселение граничит:

на западе - с  Руднянским сельским поселением Воробьевского района Воронежской области;

на северо-западе - с  Воробьевским сельским поселением  Воробьевского района Воронежской области;

на севере - с  Никольским 2-м сельским поселением Воробьевского района Воронежской области;

на северо-востоке и востоке - с  Краснопольским сельским поселением Воробьевского района Воронежской области;

на юге - с  Калачеевским муниципальным районом Воронежской области.

По территории Никольского 1-го сельского поселения проходят автодороги областного значения: с запада на восток – «Воробьевка-Никольское 2-е -Коренное», и с юга на север - «Калач-Манино-гр. Волгоградской обл.»-Подгорное-Никольское 2-е и «Калач-Манино-гр. Волгоградской обл.»-Подгорное-Никольское 2-е-п.Куба.

Характеристика Никольского 1-го сельского поселения по

численности населения

| п/п | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей/тыс.чел. на 01.01.2010г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Воробьевский муниципальный район - всего | 18,8 |
| 2 | с. Никольское 1-е (центр сельского поселения) х. Горюшкин | 1,3 0.06 |

В границы Никольского 1-го сельского поселения, в соответствии с приложением к Закону Воронежской области от 27.10.06 г. № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» входят согласно реестру, два  населённых пункта, село Никольское 1-е, которое является административным центром сельского поселения и хутор Горюшкин.

Численность населения в границах Никольского 1-го сельского поселения по данным на 01.01.2010 г. составила в  с. Никольское 1-е - 1286 человек, или 6,8 % от общей численности населения района и в  х. Горюшкин – 60 человек, или 0.3 % соответственно.

Национальный состав Воробьевского муниципального района: в основном – русские (98 %),  другие национальности (2 %).

Административный центр село Никольское 1-е, находится в центральной части сельского поселения и делит его условно на две равновеликие части: западную и восточную. В юго-западной части поселения расположен хутор Горюшкин (расстояние от населённого пункта до центра сельского поселения – 6.6 км). В границы сельского поселения входят земли сельхозназначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и др.,  земли лесного и водного фонда.

Природные условия и ресурсы располагают к развитию сельского хозяйства, которое, является основной отраслью хозяйственной деятельности сельского поселения.

Основное экономическое направление- развитие сельскохозяйственного производства. Специализация в растениеводстве - зерновые, сахарная свекла, подсолнечник; в животноводстве - мясное производство.

Выводы

●экономико-географическое положение Никольского 1-го  сельского поселения выгодное;

● по территории сельского поселения проходят  автодороги областного значения: «Воробьевка-Никольское 2-е-Коренное», «Калач-Манино-гр. Волгоградской обл.»-Подгорное-Никольское 2-е и «Калач-Манино-гр. Волгоградской обл.»-Подгорное-Никольское 2- е -п .Куба;

● природно-климатические ресурсы благоприятны для сельскохозяйственной деятельности;

● недостаток географического положения Никольского 1-го  сельского поселения - удалённость от   областного центра, удаленность от дорог федерального значения.

3.2. Историко-градостроительный анализ территории поселения

В состав Российского государства вхождение земель современной территории Воробьевского района произошло в конце XVI века. В 1571 году на реке Толучеевка была установлена русская разъездная стража. Активное заселение территории началось в первой половине XVIII века, ведущая роль в этом принадлежала казакам Острогожского полка. Населенный пункт Воробьевка (1716-1717) основан, как поисковое поселение Острогожского полка и названо по фамилии первопоселенца Воробцова. Тогда же возникают населенные пункты Рудня, Березовка, Никольское, Солонцы и другие.

Село Никольское 1-е возникло в 1735 году, когда на эти земли стали переселяться крестьяне русского происхождения из сел Задонского, Липецкого и других уездов Воронежской области. В течение 19 века в селе были построены 3 церкви, 1 приходская и 3 земские школы, маслобойня, 5 крупорушек, 2 мануфактурных магазина, одиннадцать молочных и винных лавок, постоялый двор.

Советская власть в с. Никольское 1-е установилась в 1919 году. В 1929 году образовался колхоз «Красная нива», который возглавил С.Ф. Шабанов. В период коллективизации в селе было образовано сразу  9 колхозов. В последующие годы хозяйства колхозов разрослись: были построены кузня, конюшня, мельница. Производство сельскохозяйственной продукции все время возрастало.

В годы Великой Отечественной Войны жители села собрали на строительство танковой колонны «Воронежский колхозник» 104323 рубля.

В послевоенные годы в селе было 4 колхоза. Были заново проложены дороги, построены многие социальные объекты (больница, сельский дом культуры, детский сад и др.). Появилась своя телефонная станция.

Вблизи хутора Горюшкин,   археологи обнаружили 7 древних курганов.

3.3. Природно-ресурсный потенциал

3.3.1. Климатический и агроклиматический потенциал

Территория Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского муниципального района расположена в южной степной природно-сельскохозяйственной зоне Воронежской области.

Климат на территории района умеренно-континентальный с жарким, сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

По данным Калачеевской метеостанции среднегодовая температура воздуха +6,1С, минимальная (февраль)-12,6С, максимальная (июль) +25С.  От зимы к лету температура повышается постепенно, но иногда наблюдаются резкие колебания. Устойчивое прогревание воздуха выше 5°C и 10°C – 7-24 апреля. Сумма температур воздуха за период с температурой выше +10С  равна 2750-2800С, сумма осадков за этот период – 230-240 мм, продолжительность безморозного периода – 150-155 дней, общий вегетационный период – 193 дня (из них период активной вегетации –156 дней).

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся метели, сильные ливни с градом и шквалистым ветром, гололёд.

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере и имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы.

Агроклиматические ресурсы

Всю совокупность погодных условий принято разделять на две группы:

- благоприятные для роста сельскохозяйственных культур (сумма тепла, освещение, продолжительность вегетации);

- ограничивающие уровень урожайности (недостаточная влагообеспеченность, очень высокие летние температуры, засухи, суховеи, пыльные бури).

Территория Никольского 1-го сельского поселения относится к агроклиматическому району III (засушливый). Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2750-2800С.

Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Снежный покров появляется в середине ноября. Устойчивый снежный покров в среднем образуется в начале декабря и лежит около 4 месяцев. Разрушение снежного покрова начинается в конце марта. Число дней со снежным покровом составляет в среднем 120 дней. Господствуют юго-восточные метелевые и суховейные ветры. Последние заморозки весной отмечаются в последних числах апреля. Продолжительность безморозного периода равна 150-155 дней.

Основные метеорологические факторы, необходимые для роста и развития сельскохозяйственных культур: свет, тепло и влага. Условия для выращивания сельскохозяйственных культур считаются благоприятными при обеспеченности теплом  80 -70 %.

Показатель теплообеспеченности  вегетационного периода - сумма среднесуточных температур за период с температурой выше 10° (период активной вегетации растений –156 дней). В этот период начинается вегетация большинства сельскохозяйственных культур.

Показателем влагообеспеченности вегетационного периода служит гидротермический коэффициент (ГТК), который Коэффициент увлажненности за вегетационный период – 0,9-1,0, что указывает на слабо-засушливые условия увлажнения территории (сумма осадков за этот период составляет 230-240 мм).

В осенний период постепенно растут запасы влаги и составляют (на дату перехода температуры через 5°) на озимых культурах – 120 -140 мм.

В первой декаде ноября  наблюдается дата устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0° в сторону понижения (начало зимнего периода). Наиболее ранний срок установления зимнего периода - конец второй декады октября, наиболее поздний - начало декабря, продолжительность зимнего периода – 118-120 дней. Высота снежного покрова колеблется  от 15 до 25см  (за зиму на открытых пространствах). Абсолютный минимум температуры воздуха на территории составляет -30° и  значительно колеблется по годам.

Наименее устойчивый элемент климата – осадки. В среднем за год выпадает 450- 500мм. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

Большая часть осадков выпадает в летнее время. Около 70 % осадков выпадает в виде дождя, остальные, в виде снега. К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся засухи, суховеи, заморозки, сильные ливни и град,  шквалистый ветер, гололёд.

Основные метеорологические показатели Воробьевского муниципального района

| Суммы температур, Выше +10С° | Гидротермический коэффициент | Средняя температура воздуха, С° |  | Осадки теплого периода (мм) | Безморозный период ( кол-во дней) | Высота снежного покрова, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | февраль | июль |  |  |  |
| 2750-2800 | 0,8-0,9 | - 12,6 | + 25 | 230-240 | 150-155 | 15-25 |

Выводы

Агроклиматические ресурсы Воробьевского муниципального района благоприятны для жизнедеятельности человека, туризма, отдыха, трудовой деятельности и сельскохозяйственной деятельности; недостаток - территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

Неблагоприятные метеорологические явления (в вегетационный и зимний периоды): заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град - наносят сильный  вред сельскохозяйственным культурам.

3.3.2. Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

Рельеф

Воронежская область находится в центральной части Восточно-Европейской равнины, в бассейне среднего течения реки Дон. Воробьевский муниципальный район расположен на юго-востоке Воронежской области и лежит на  Калачской возвышенности с резко выраженным эрозионным рельефом. Высота ее колеблется от 200 до 234 метров над уровнем моря.

Рельеф поверхности сельского поселения представляет собой возвышенно-волнистую равнину с небольшой овражно-балочной сетью, пересекаемую рекой Подгорная. Склоны частично залесены. По днищам балок протекают временные водотоки, зарегулированные прудами. Эрозионно-опасные земли неудобны для сельскохозяйственной деятельности.

Характер рельефа влияет на распределение поверхностных и грунтовых вод, что влияет на формирование растительности и почвообразовательного процесса.

Близкое залегание грунтовых вод на рассматриваемой территории проявлено по днищам балок.

Выводы

Несмотря на то, что территория района в значительной степени расчленена овражно-балочной сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур.

Полезные ископаемые

По геологическому строению поверхность территории Никольского 1-го сельского поселения сложена четвертичными, палеогеновыми отложениями, залегающими на отложениях верхнего мела.

Четвертичные отложения представлены современным отделом – это техногенные отложения, насыпные чернозёмы, почвенно-растительный слой.

Средний и верхний отдел представлен покровными отложениями – суглинками и глинами, аллювиальными отложениями – суглинками с прослойками песка, с включением гравия.

Меловые отложения представлены песчано-глинистыми породами мела. Лессовидные и покровные суглинки и глины мощностью 2-3 метра являются преобладающей материнской породой для почв района. Залегают эти породы на водораздельных участках, по всей толще наблюдается включение извести.

Наличие запасов полезных ископаемых на территории

Никольского 1-го сельского поселения

| №№ п/п | Сельское поселение | Полезные ископаемые (запасы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мел | песок | глина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Никольское 1-е | 4 | - | 1 |

На востоке села Никольское 1-е расположено месторождение голубой глины (этот природный материал известен как бентонит). По мнению ученых, огромный глинный пласт формировался в течение 60 млн. лет в условиях морского дна. Под землей лежат десятки миллионов тонн. Оно одно из крупнейших месторождений бентонитовой (голубой) глины в стране.

Месторождение полезных ископаемых в границах

Никольского 1-го сельского поселения

| Название месторождения | Местонахождение месторождения | Характеристика месторождения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие документации | Учет и разработка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Никольское месторождение бентонитовых глин | На восточной окраине с. Никольское 1-е | Запасы утверждены Протоколом ТКЗ № 10 от 03.02.2000 г. | Числится на балансе, разрабатывается ООО «Недра» |

Выводы

Территория Никольского 1-го сельского поселения имеет потенциал для развития: крупнейшее месторождение бентонитовой глины в стране, которую используют в тяжелой металлургии, производстве керамики, животноводстве (для подкормки животных).

3.3.3. Водные ресурсы

Гидрографическая сеть Никольского 1-го сельского поселения представлена рекой Подгорная, протекающей по центральной части села Никольское 1-е, многочисленными прудами и ручьями.

Характеристика реки Подгорная

| № пп | Наименование реки | Длина в пределах района | Общая длина, км | Площадь водосбора, км² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | р. Подгорная | 27 | 145 | 1790 |

Территория района располагается в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна. Подземные воды содержатся как в четвертичных отложениях, так и в коренных породах. Территория относится к среднеобеспеченной ресурсами пресных подземных вод.

При хозяйственно-питьевом водоснабжении населения и техническом водоснабжении сельскохозяйственных предприятий используются подземные воды. Они эксплуатируются отдельными буровыми скважинами, колодцами.

Грунтовые воды на территории сельского поселения залегают от поверхности на глубину 5 – 20 м, на слаборасчлененных водораздельных пространствах - на глубину 3-5 м. Амплитуда колебаний уровня грунтовых вод по сезонам года составляет от 2 до  3,5 м в зависимости от количества и характера распространения осадков. В оврагах, расположенных вдоль речных долин, грунтовые воды опускаются на глубину 7- 9 м и более.

Село Никольское 1-е расположено в пойме реки Подгорная. Грунтовые воды в селе залегают от поверхности на глубину 0,7 – 1,8 м, что обусловлено инфильтрацией атмосферных осадков, выпадающих в пределах села и прилегающей территории.

Вода естественных источников используется для бытовых нужд и водопоя скота.

3.3.4. Почвенные ресурсы

Основными почвообразующими факторами являются – рельеф местности, климат, растительность.

Рельеф территории Никольского 1-го сельского поселения представляет собой возвышенную равнину, глубоко расчлененную долинно-балочной и овражной сетью. Континентальный климат, лесная и степная растительность определяют тип почв района.

Доминирующими почвами являются черноземы. Черноземные почвы сформировались под покровом лугово-степной растительности, оставляющей в почве ежегодно большое количество органического вещества, обуславливающего высокую гумусность черноземов, аккумуляцией в нем элементов зольного питания, а также наличием ясно выраженной комковато-зернистой структуры. Черноземы представлены следующими подтипами: оподзоленными, выщелоченными, типичными и обыкновенными. Они расположены на водораздельных плато, слабопологих и пологих склонах различных экспозиций. Преобладают среднегумусные среднемощные глинистые и суглинистые разновидности данных почв. Встречаются участки, занятые высокогумусными мощными черноземами.

Почвообразующими породами служат делювиальные легкие, средние и тяжелые глины и  суглинки.

Незначительное распространение получили луговые, лугово-черноземные, влажнолуговые, лугово-болотные, болотные почвы. Почвообразующими породами для них послужили делювиальные глины, тяжелые, средние и легкие суглинки, супеси и пески.

В пойме реки Подгорная сформировались высокоплодородные аллювиальные (пойменные) почвы.

На склонах различных экспозиций расположены эродириванные почвы различной степени смытости (слабо-, средне-, сильносмытые почвы). По оврагам расположены смытые и намытые почвы оврагов и балок.

Смытые почвы расположены по крутым склонам оврагов и балок и характеризуются почти полным отсутствием гумусового горизонта, постоянным дефицитом влаги. Механический состав разнообразен, но преобладает легкоглинистый и тяжелосуглинистый.

Намытые почвы расположены по днищам оврагов и балок, имеют различную мощность гумусового слоя в зависимости от интенсивности процессов отложения.

Оценка сельскохозяйственных угодий (пашня) по району высокая и составляет 83,8 балла; по Никольскому 1-му сельскому поселению – 89,2 балла.

Плодородие почв подвергается ежегодно незначительным изменениям. Основными причинами убывания плодородия следует назвать, как природные факторы (наличие эрозионных склонов, поднятия уровня грунтовых вод), так и нарушение баланса азота и других питательных веществ (подвижного фосфора и обменного калия), вынос которых не восполняется вносимыми удобрениями; снижением уровня культуры земледелия в последние годы.

Для повышения плодородия почв необходимо внедрять научно-обоснованную систему земледелия, позволяющую устранить негативные явления, приводящие к деградации плодородия почв.

Для повышения эффективного плодородия необходимо систематическое внесение органических и минеральных удобрений. Удобрения увеличивают запас питательных веществ в почве, улучшают водный и воздушный ее режимы, структуру, увеличивают холодостойкость озимых культур, устойчивость сельскохозяйственных культур к засухе, а также повышают сопротивляемость их к вредителям и болезням.

Важную роль в защите почв от эрозии играет растительный покров, поэтому на склоновых пастбищах к противоэрозинным мероприятиям относится пастбищеоборот, который предусматривает нормированный выпас скота, поверхностное улучшение травостоя. Кроме того, необходимо проводить снегозадержание и регулирование снеготаяния.

Для борьбы с линейной водной эрозией  и предотвращения роста оврагов необходимо сохранение существующей древесно-кустарниковой растительности, облесение склонов и вершин оврагов и балок, строительство простейших гидротехнических сооружений: водозадерживающих валов, водосбросных головных сооружений, донных запруд, водоотводных каналов.

Наиболее существенное влияние на сохранение и увеличение плодородия почв оказывает система удобрений.

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости применения мероприятий по охране почв, восстановлению и повышению их плодородия.

Рациональное использование земель включает введение и освоение севооборотов с правильным и обязательным соблюдением чередования культур, с экономически правильной структурой посевных площадей, систему обработки почв, направленную на повышение ее плодородия.

Выводы

Доминирующими почвами сельского поселения являются черноземы. Оценка сельскохозяйственных угодий (пашня) по району высокая и составляет 89,2 балла. Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических мероприятий.

3.3.5. Лесосырьевые ресурсы

Лесные ресурсы

Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза.

В границах Воробьевского муниципального района находятся земли лесного фонда (Калачеевский филиал ОГУ «Лесная охрана», Воробьевское участковое лесничество), которые относятся к лесам 1 группы - защитные леса, по целевому назначению они подразделяются на категории защитности:  водоохранные, противоэрозионные и научного и исторического значения и выполняют защитные и социальные функции. В границах Никольского 1-го сельского поселения находятся  866 га земель лесного фонда.

Земли лесного фонда в границах Никольского 1-го

сельского поселения.

| № пп | Лесной фонд – защитные леса | Категории защитности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоохранные | противоэрозион ные | научного и исторического значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Никольское 1-е сельское поселение – 866 га | - | 224,0 га (74-77 кв.) | 642,0 га (61-73 кв.) |

Назначение защитных лесов - сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Рубки ухода, в условиях лесничества, являются одним из основных лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений, повышению технических качеств выращиваемой древесины, получения дополнительной древесины, которая в естественных условиях произрастания поступает в отпад. Конечной целью рубок спелых, перестойных лесных насаждений должно быть обеспечение непрерывного, не истощительного и рационального использования лесных ресурсов. В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Лесная растительность представлена смешанными породами: дуб, сосна, ясень, клен ива. Кустарниковые сообщества встречаются на территории, это ивняки, терновники, ракитники.

На территории Никольского 1-го сельского поселения есть лесные насаждения не входящие в лесной фонд, они находятся на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и населенных пунктов, это древесно-кустарниковая растительность и лесополосы.

Ресурсы флоры

Естественный растительный покров Никольского 1-го сельского поселения характеризуется видовым  разнообразием и представлен травянистой, древесной и кустарниковой растительностью.

По составу растительности территория относится к разнотравно-типчаково-ковыльными степям с широким участием пырейно-костровых ассоциаций. В прошлом здесь преобладали дерновинно-злаково-разнотравные степи, а в понижениях сохранились до настоящего времени элементы лесостепного комплекса - камышовые, крапивные, ежевичные, ландышевые и разнотравные осиновые кусты, ивняки, кочкаренные болота. Из дерновинных злаков встречаются типчак плотнокустовый, тонконог рыхлокустовый, из корневищных злаков - костер безостый.

Естественная травянистая растительность сохранилась, преимущественно, небольшими участками в поймах реки, а так же на склонах и днищах оврагов и балок. По склонам оврагов и балок группировки представлены типчаково-разнотравными ассоциациями: овсяницей, полевицей, мятликом луговым и другими.

Ценные кормовые угодья представлены бобовыми - клевер, мышиный горошек; злаками – вейник, полевица; разнотравье – кровохлебка, одуванчик, шалфей, колокольчик, тимофеевка, мятлик и другие. Многие растения наделены медоносными и лекарственными свойствами. Травостой   изрежен, поэтому кормовые угодья нуждаются в коренном улучшении.

На обрабатываемах массивах пашни произрастают сорные травы: корнеотпрысковые многолетники – осот розывый и полевой, молочай лозный, вьюнок полевой, молокан татарский; корневищные - пырей ползучий; однолетники – горчица полевая, лебеда белая, живокость полевая, мышей сизый и зеленый, ширица, ромашка непахучая.

Ресурсы фауны

Животный мир лесов, водотоков Воробьевского района и Никольского 1-го сельского поселения  разнообразен, но в связи с хозяйственной деятельностью человека и высокой распаханностью земель, значительно сократилась численность всех видов животных и птиц.

Для нераспаханных участков характерны представители фауны: полевка, степной хорек, хомяк, суслик крапчатый, типичный землерой - слепыш, суслик крапчатый, а так же заяц-русак и лисица, волк, кабан.

В реках и водоёмах водятся лещ, елец, голавль, язь, пескарь, ёрш, щука. Из пернатых – кряква, глухарь, дятел зеленый и другие. Из водоплавающих птиц встречаются утки, цапли.

Все рассматриваемые виды животных имеют большое значение в поддержании экологического равновесия в почвах, фитоценозах и водоёмах. Помимо экологического значения учитывается их охотничье и эстетическое значение. Поэтому важной чертой размещения животных по территории района является увеличение видового состава путём создания заказников, путём акклиматизации и реакклиматизации видов, а также самостоятельного вселения животных и птиц.

Выводы

Виды животных на территории сельского поселения имеют большое значение в поддержании экологического равновесия в почвах, фитоценозах и водоёмах. Помимо экологического значения учитывается их охотничье и эстетическое значение. Поэтому важной чертой размещения животных по территории района является увеличение видового состава путём создания заказников, путём акклиматизации и реакклиматизации видов, а также самостоятельного вселения животных и птиц.

3.3.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского муниципального района относится к Степной провинции Среднерусской возвышенности.

Территория сельского поселения имеет высокую освоенность и расчленена овражно-балочной сетью. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у рек и водоемов и участки с лесной растительностью.

Территория Никольского 1-го сельского поселения требующая

особого режима природопользования

| п/п | Название | Статус | Местонахожде ние | Площадь (га) | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Родник «Рушкин колодец» | муниц. | Никольское 1-е сельское поселение | 0,05 | Постановление администрации Никольского 1-го сельского поселения № 17 от 22.12.08 г. |

Выводы

Развитию рекреации в Никольском 1-м сельском поселении способствуют:

- наличие реки Подгорная и многочисленные водоемы, привлекающие для отдыха выходного дня; купальный сезон продолжительностью 75-85 дней (t массового купания 20-220С).

Ограничивающие факторы развития рекреации: овражно-балочный комплекс; отсутствие рекреационной инфраструктуры и сервиса.

3.4.  Административно-территориальное устройство.  Населенные

пункты, входящие в  границы муниципального образования.

Границы Воробьевского муниципального района установлены Законом Воронежской области от 15.10.04 г. № 63-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения». В состав Никольского 1-го сельского поселения входят два населенных пункта: село Никольское 1-е, которое является административным центром сельского поселения и хутор Горюшкин.

3.4.1.  Население и демография

Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями поселения, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории. В настоящее время демографическая ситуация - одна из важнейших социально-экономических проблем страны, Воронежской области и Никольского 1-го сельского поселения.

Численность населения

На территории Никольского 1-го сельского поселения расположены два населенных пункта - село Никольское 1-е и хутор Горюшкин, в которых по состоянию на 01.01.2010 года  проживает 1346 человек (см. табл.  9-12).

Характеристика Никольского 1-го сельского поселения

по количеству населения

| п/п | Территориальные единицы | Кол-во жителей/чел. на 01.01.2010 г. | Кол-во домов на 01.01.2010 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Никольское 1-е | 1286 | 721 |
| 2 | х. Горюшкин | 60 | 57 |

Естественный прирост населения

Необходимо отметить, что количество населения,  начиная с 2005 года (за последние пять лет) уменьшилось с 1453-х человек до 1346-и человек, это уменьшение произошло за счет оттока, естественной убыли населения и рождаемости, не превышающей уровень смертности. Смертность превышает рождаемость за данный период в  среднем в 4,3 раза,  родилось 40 человек, умерло 172 человека,  в результате чего наблюдается естественная убыль населения.

Изменение численности населения по годам

в Никольском 1-м сельском поселении

| ед. измерения – (человек) | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 |
| Смертность | 38 | 30 | 36 | 35 | 33 |
| Превышение смертности над рождаемостью | (28) | (21) | (27) | (30) | (26) |
| Население | 1453 | 1428 | 1391 | 1389 | 1346 |

Выводы

Факторами снижения численности населения являются: упадок сельскохозяйственного производства и низкий уровень жизни сельского населения, отток сельской молодежи в город.

Механический прирост населения

По данным на 01.01.2010 года механическое движение населения Никольского 1-го сельского поселения характеризуется небольшим превышением числа прибывших жителей над числом выбывших, то есть миграционным притоком населения. В период с 2005 по 2009 годы миграционный баланс был положительным (см. таблицу 11).

Из таблицы видно, что в последние годы механический приток населения незначительно перекрывает отток, но и показатели низкой рождаемости и высокой смертности населения способствует уменьшению  общей численности поселения.

Следует отметить, что естественный прирост населения зависит от демографической структуры населения, которая характеризуется инерционностью. А механической приток (миграция) является основной силой, которая может поддержать и увеличить численность населения сельского поселения.

Возрастная структура населения

По данным на 01.01.2010 г. возрастная структура населения Никольского 1-го сельского поселения характеризуется неравномерным распределением: численность населения в трудоспособном возрасте (по данным предоставленным администрацией сельского поселения) составляет 697 чел., что составляет 51,8 % от общей численности населения.

На долю населения младше трудоспособного возраста приходится - 193 чел. (до 6 лет – 65 детей), или 14,3 %  и старше трудоспособного возраста – 456 чел., или 33,9 %.

Из таблицы 10 и приведенных диаграмм следует, что  численность населения  пожилого возраста, превышает численность молодёжи. На одного жителя поселения в трудоспособном возрасте приходится 0,93 чел.,  в возрасте старше и младше трудоспособного.

Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного не будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст.

Таким образом, демографическая нагрузка на трудоспособное население будет увеличиваться, что в свою очередь будет оказывать негативное влияние на экономику поселения. Говоря о возрастной структуре населения сельского поселения, следует отметить, что подобный тип возрастной структуры в настоящее время характерен для сельских поселений многих районов России.

Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Согласно данным администрации сельского поселения, численность трудоспособного населения в сельском поселении составляет 697 чел., или 51,8 % от общей численности населения (см. таблицу 10). Численность экономически активного населения составляет 276 чел., что составляет 20,5 % от общей численности населения сельского поселения или 48,2 % от трудовых ресурсов поселения.

Таким образом, на 1000 чел. населения приходится 205 экономически активных жителей. Общая численность незанятых трудовых ресурсов на территории сельского поселения составила 421 человек.

В группу незанятых трудовых ресурсов входят: безработные (на территории сельского поселения – 75 человек, из них зарегистрированных - 8 человек), большое количество нетрудоспособных (льготные пенсионеры и инвалиды – 270), студенты  и трудоспособные жители, работающие не на территории сельского поселения; выезжающие на работу вахтовым методом  или  в другие регионы.

Распределение трудовых ресурсов

| п/п | Показатели | Численность (человек) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Трудовые ресурсы, из них | 697 |
|  | (экономически активное население): | 276 |
|  | - занятые в сельхозпредприятиях | 120 |
|  | - занятые в КФХ | 8 |
|  | - занятые в ЛПХ | 50 |
|  | - занятые в сфере образования | 46 |
|  | - занятые в сфере культуры | 3 |
|  | - занятые в сфере здравоохранения и социальных услуг | 15 |
|  | - занятые в сфере услуг (торговля) | 14 |
|  | -занятые в других организациях | 20 |
|  | -незанятыеые трудовые ресурсы | 421 |

Эти процессы негативным образом влияют на снижение трудового потенциала территории, снижение потребительского потенциала и на процессы территориального развития и пространственного освоения. Негативным образом воздействует на демографический и миграционный потенциал Никольского 1-го сельского поселения, наличие крупного центра притяжения мигрантов г. Москва и г. Воронеж. Трудоспособное население переезжает в областной центр и другие регионы.

Факторами снижения численности населения являются:  дефицит мест приложения труда, относительный упадок сельскохозяйственного производства, низкий уровень жизни сельского населения.

Перспектива развития рынка труда Никольского 1-го сельского поселения связана с развитием сельскохозяйственного производства и созданием производств по переработке сельхозпродукции. Создание новых рабочих мест перспективно в сфере культурно-бытового обслуживания, торговле, общественном питании и оказании иных платных услуг.

Администрация сельского поселения должна вести работу по увеличению мест приложения трудовой деятельности:

- направлять молодёжь (до 18 лет), не имеющую профессии, в учреждения профессионального образования для получения специальности до начала трудовой деятельности;

- привлекать незанятых граждан к трудовой деятельности;

- развивать и поддерживать малое и среднее предпринимательство для создания новых рабочих мест;

- оказывать поддержку мигрантам из других регионов для обеспечения квалифицированной рабочей силой.

Выводы

Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Никольском 1-м сельском поселении неблагоприятная. Показатели  рождаемости с 2005 по 2009 годы снижаются, показателя смертности – высокие, что ведет к естественной убыли населения. Положительный приток мигрантов за последние 5 лет незначительно перекрывает механический отток населения. Доля населения младших возрастных групп значительно ниже доли населения старших возрастных групп (14,3% против 33,9%), что впоследствии приведет к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. Для сокращения естественной убыли населения необходимо принятие административных мер, направленных на стимулирование рождаемости и создание условий для  привлечения мигрантов из других регионов.

Прогноз перспективной численности населения

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем.

Для улучшения демографической ситуации в Воробьевском районе и сельских поселениях требуется осуществление широкого круга социально-экономических мероприятий:

■   сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни;

■   создание условий для ведения здорового образа жизни;

■   укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

■  повышение уровня рождаемости и сокращение уровня материнской и младенческой смертности; поддержка материнства и детства;

■   сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально-значимых заболеваний и внешних причин;

■   реабилитация инвалидов;

■  укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений;

■  усиление миграционной привлекательности сельского поселения за счет развития жилищного, культурно-бытового и промышленного строительства.

Начиная с 2005 года, в Никольском 1-м сельском поселении количество населения уменьшилось с 1453 до 1346 человек (см. таблицу 10).

Учитывая данные, за последние пять лет, рассчитываем проектную численность населения по следующей формуле:

Н а = Н о*(1+К общ.пр.)ª  ,где

1000

Н а – численность населения через п лет;

Н о – численность населения в исходный период;

К общ .пр.  – среднегодовой коэффициент общего прироста;

а – число лет от исходной даты.

На расчетный срок:

Н6/16/21 = 1346*(1+0,926359)6/16/21 =1354 (чел.) – на 2015 г; 1366(чел.)- на 2025 г; =1373(чел.)- на 2030 г.

1000

По прогнозам ожидается замедление естественной убыли населения с 2011-2012 годов за счет улучшения качества жизни, снижение миграционного оттока. На улучшение демографической ситуации, стимулирование рождаемости, обеспечение доступности жилья для молодых семей работают программа ипотечных кредитов, федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы  и областная целевая программа  "Обеспечение жильем молодых семей 2004-2010 годы».

3.4.2. Земельный фонд и категории земель

Земельный фонд Никольского 1-го сельского поселения составляет 11331,64га (в том числе сельскохозяйственные угодья – 7,2 га, из них пашни – 6,4 га).

| п/п | Муниципальное образование | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего в границах | в границах нас. пунктов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Никольское 1-е сельское поселение | 11331,64 | 943,89 |

По категориям земель земельный фонд распределен следующим образом: 82,3 % занимают земли сельскохозяйственного назначения; 8,0 % - земли населенных пунктов; 0,8 % - земли промышленности, транспорта, связи, обороны и другого специального назначения;  8,0 % - земли лесного фонда;  0,9 % - земли запаса (см. таблицу 1).

Наличие и распределение земельного фонда Никольского 1-го

сельского поселения по категориям земель на 01.01.2010 г.

| Наименование показателей | Общая площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.га |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Земли с/х назначения | 9,3 | 82,3 |
| Земли населённых пунктов | 0,9 | 8,0 |
| Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и другого специального назначения | 0,1 | 0,8 |
| Земли лесного фонда | 0,9 | 8,0 |
| Земли запаса | 0,1 | 0,9 |
| Итого земель в границах сельского поселения | 11,3 | 100 |
| в т.ч. сельхозугодий пашни | 7,2 6,4 | 63,7 56,6 |

Сельское хозяйство

В границах Никольского 1-го сельского поселения расположены земли бывшего сельхозпредприятия: колхоза им. Чкалова. В настоящий момент на территории зарегистрированы 4 ИП КФХ (крестьянских фермерских хозяйств), которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью: Свиридов А.Н., Крюков С.И. «Воробьевка Агро», Немченко В.Д. и Немченко В.Д. «Агроимпульс».

Список сельхозтоваропроизводителей, на территории

Никольского 1-го сельского поселения

|  | Наименование хозяйства | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ООО «Воробьевка-Агро» | Воронежская обл. Воробьевский р-н, с. 1-е Никольское |
| 2 | ООО «Агроимпульс» | Воронежская обл. Воробьевский р-н, с. 1-е Никольское |

На основании данных отдела развития сельских территорий при администрации Воробьевского муниципального района приведен обзор площадей сельскохозяйственного назначения по формам собственности - по сельским поселениям, из которого следует, что на конец 2010 года сельхозпроизводителями Никольского 1-го сельского поселения было обработано 7228,94 га сельхозугодий, в том числе пашни – 6364,91 га.

В границах Никольского 1-го сельского поселения  сельскохозяйственной деятельностью занимались крестьянско-фермерских хозяйства и индивидуальные предприниматели (см. таблицу 2).

Обзор площадей сельскохозяйственного назначения Никольского 1-го

сельского поселения на 01.12.2010 г.

| Вид права | п/п | Наименование хозяйствующего объекта | Площадь земель с/х назначения, в пользо вании | Сельхоз угодья | Пашня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Никольское-1-е СП (к-з им. Чкалова) |  |  |  |
| общ/дол. собст.гр. | 1 | к-з им. Чкалова-банкрот | 6378,38 | 6240,50 | 5409,50 |
|  |  | (в т.ч. невостр. доли) | (2247,44) | (2247,44) | (2247,44) |
|  | 2 | ИП КФХ Немченко В.Д. | 472,5 | 472,5 | 472,5 |
| фонд перер. земель | 1 | итого | 6850,88 | 6713,00 | 5882,00 |
|  | 2 | ОАО «СП ВоронежАгро Никольское» | 428,76 | 428,76 | 397,15 |
|  | 3 | КФХ ИП Свиридов А.Н. | 87,18 | 87,18 | 85,76 |
|  |  | итого | 515,94 | 515,94 | 482,91 |
| Всего по СП |  |  | 7366,82 | 7228,94 | 6364,91 |

(см. «Карта (схема) современного использования территории поселения»).

По итогам работы за 2009 год (см. таблицу 3) на землях КФХ и ИП получено зерна -  12807 тн, сахарной свеклы – 5498 тн, подсолнечника – 3466 тн, картофеля – 75 тн, овощей – 4 тн., мяса (скот и птица в живом весе) – 306 тн., молока – 180 тн.

У населения (на личных подворьях) Никольского 1-го сельского поселения на 01.01.2010 г. поголовье сельскохозяйственных животных составило:  (см. таблицу 3) КРС-292 гол., свиней - 780 гол., овец и коз – 200 гол., лошадей – 5 гол., птицы - 4900 гол.  На 01.10.2010 г. поголовье по всем группам скота снизилось. До 2015 года прогнозируется увеличение поголовья крупного рогатого скота до – 300 гол., свиней - 800 гол., овец и коз – 220 гол., птицы - 5000 гол.

Привлекательность Воробьевского муниципального района заключается в наличии земель сельскохозяйственного назначения, отличающихся высоким плодородием и возможностью осуществления на них масштабных инвестиционных проектов.

3.4.3. Функциональное использование территории

В настоящее время на территории села Никольское 1-е и хутора Горюшкин  можно выделить следующие функциональные зоны:

- жилая (жилая застройка);

- общественно-деловая (объекты административные, образования, здравоохранения, торговли, соцкультбыта);

- производственная (производственная и коммунально-складского назначения);

- инженерной и транспортной инфраструктур (энергоснабжение, связь, газоснабжение, водоснабжение, транспортное обеспечение: автодорога, гаражи);

- рекреационная (парк, памятники истории);

- сельскохозяйственного использования (зоны: сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения – действующих, объектов сельскохозяйственного назначения – недействующих);

- специального назначения (кладбища).

В связи с проектными решениями и их внедрением,  на территории сел  Рудня и Новотолучеево необходимо дальнейшее упорядочение функционального зонирования.

Генпланом намечены планируемые функциональные зоны:

- общественно-деловая зона (ремонт дома-интерната для престарелых, строительство магазина);

- сельскохозяйственного использования (зоны: объектов сельскохозяйственного назначения строительство животноводческого комплекса);

- инженерной и транспортной инфраструктур (водоснобжение: строительство водопровода, строительство водонапорной башни; связь: строительство радиотелевизионной станции; дорожная уличная сеть: строительство асфальтового покрытия улиц, ремонт  асфальтового покрытия улиц; строительство автодороги; ремонт плотины).

3.4.4. Планировочная организация территории

Планировочная структура Никольского 1-го сельского поселения сложилась на основе:

- историко-культурных традиций;

- экономической целесообразности;

- освоения планировочных районов меридиональных и широтных транспортных по-

токов;

- природных ограничений;

- обеспеченности инженерными коммуникациями.

Главная планировочная ось – автодорога областного значения  «Воробьевка -Никольское 2-е - Коренное», связывающая с административным центром района – с. Воробьевка  и  с селами района.

Дополнительные планировочные оси – автодорога «Воробьевка -Никольское 2-е - Коренное»- х. Горюшкин (связывающая с центром сельского поселения – с.Никольское 1-е, с районным административным центром района – с. Воробьевка  и  с селами района.  По территории сельского поселения проходят две автодороги: «Калач-Манино-Волгоградская область»-Подгорное-Никольское 2-е и «Калач-Манино-Волгоградская область»-Подгорное-Никольское 2-е –п. Куба, связывающие его с населенными пунктами Калачеевского муниципального района.

Жилая зона

Главным планировочным центром муниципального образования является село Никольское 1-е – центр сельского поселения. Въезд в село осуществляется по автодороге областного значения: «Воробьевка – Никольское 2-е - Коренное». Связь с Калачеевским муниципальным районом осуществляется по автодорогам: «Калач-Манино-Волгоградская область»-Подгорное-Никольское 2-е и «Калач-Манино-Волгоградская область»-Подгорное-Никольское 2-е – п. Куба.

Автодорога «Воробьевка – Никольское 2-е - Коренное» делит село на две части. Главная улица села – Борцов Революции, на ее основе исторически сложился общественно-деловой центр с зонами: административно – делового, учебно–образовательного, культурно–досугового назначения и здравоохранения. В общественно-деловом центре сосредоточены: администрация Никольского 1-го сельского поселения, СДК с библиотекой, школа, почта, амбулатория, аптека. Перед зданием администрации расположен парк, в котором установлен памятник воинам ВОВ, здесь проводятся праздничные митинги и возложение венков в день Победы.

На основе улицы Советская сложились  учебно–образовательная, социально-бытовая и торговая зоны, в которые входят: школа, столовая и магазины.

Существующая планировочная организация селитебной территории, это квартальная, одноэтажная, жилая застройка, представленная  индивидуальными усадьбами, расположенными вдоль улиц, направление которых увязано с рельефом местности.

В селе Никольское 1-е - 14 улиц. В настоящее время свободные от застройки земли заняты индивидуальными огородами и пастбищами.

Населенный пункт обеспечен всеми видами инженерного оборудования и благоустройства: газифицирован, частично проложен водопровод, улично-дорожная сеть имеет частичное асфальтовое покрытие.

Генпланом намечено:

- Изменение черты села Никольское 1-е (Никольское 1-е СП), в связи с включением существующх построек (пожарное депо, территория родника), северо-восточная часть села – 7,8 га.

При этом необходимо предусмотреть перевод земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию «Земли  населенных пунктов» на площади  7,8 га.

Второстепенным планировочным центром муниципального образования является хутор Горюшкин, его территория состоит из двух массивов. Подъезд осуществляется по автодороге «Воробьевка - Никольское 2-е - Коренное»- х. Горюшкин.

На территории данного населенного пункта находится одна улица - Зеленая Дубрава. Общественно-деловая зона отсутствует. Населенный пункт полностью газифицирован.

Существующая планировочная организация селитебной территории села - это квартальная, одноэтажная, жилая застройка, представленная  индивидуальными усадьбами, расположенными вдоль улиц, направление которых увязано с рельефом местности. В настоящее время свободные от застройки земли заняты индивидуальными огородами и пастбищами.

Генпланом намечены

мероприятия по развитию улично-дорожной сети:

- благоустройство (асфальтовое покрытие)  улиц села Никольское 1-е: Борцов Революции (часть), К. Маркса, Советская, Ф. Энгельса, Перегудова, Тельмана, Калинина, Чапаева, Пушкина, Ленина, Заречная, Гагарина, Садовая, пер. Заречный.

- благоустройство (реконструкция асфальтового покрытия) улиц села Никольское 1-е:   Борцов Революции (часть).

- благоустройство (асфальтовое покрытие)  улиц хутора Горюшкин: Зеленая Дубрава.

Производственная зона

Малое и среднее предпринимательство

с. Никольское 1-е

Производственная зона представлена немногочисленными объектами. В центральной части села Никольское 1-е (улица К. Маркса) находится  производственная территория мукомольного завода (ИП Маслова С.М.).

Юго-восточнее населенного пункта расположено месторождение голубой глины залегающей на глубине всего двух метров, одно из крупнейших в стране. Разработка месторождения началась 10 лет назад. Добычу глины ведет ООО «Недра». Эта глина используется,  в тяжелой металлургии, животноводстве (подкормки животных).

В дальнейшем предполагается развитие объектов малого и среднего предпринимательства. Малые предприятия активно развиваются и работают.

Работа по поддержке субъектов малого  и среднего  предпринимательства   поддерживается. В отделе по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Воробьевского муниципального района имеется библиотека предпринимателя, специалистами отдела оказывается практическая и консультативная помощь предпринимателям. В районном центре - селе Воробьевка, создан и функционирует общественный консультативный Совет по предпринимательству при Совете народных депутатов.

На территории Никольского 1-го сельского поселения находятся склады для хранения сельхозпродукции, мастерские, гаражи для хранения сельхозтехники, тракторная бригада, кузня, ток; работают предприятия, занимающиеся переработкой сельхозпродукции – мукомольный завод и пилорама. На их территориях есть склады, где хранится сельхозпродукция.

Выводы

В соответствии с «Перечнем поручений Президента РФ» от 08.04.2008 г. № Пр-582, пункт 9-б, областной программой «Развитие и поддержка малого предпринимательства в Воронежской области на 2006-2010 годы», рекомендуем предоставлять земельные участки, по мере востребования для развития малого предпринимательства (в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства).  Цель развития и поддержки малого и среднего предпринимательства – создание рабочих мест, насыщение рынка товарами первой необходимости.

Сельское хозяйство

с. Никольское 1-е

В центральной части села  располагаются мастерские, гаражи и склады горюче-смазочных материалов. Все они находятся рядом с жилой застройкой.

В восточной части села находятся пилорама и ток, а юго-восточнее от них – тракторная бригада и кузня.

У северо-западной границы села Никольское 1-е, на территории бывшей молочной фермы, находится  зерновой склад.

Юго-восточнее населенного пункта расположена свиноводческая ферма.

В юго-западной части села  находится производственная территория МФ, в настоящий момент недействующая, строения разрушены.

х. Горюшкин

Производственная зона представлена одним объектом. Северо-западнее хутора Горюшкин расположена территория бывшей молочной фермы (в настоящее время недействующая).

Администрация Воробьевского муниципального района, для развития объектов сельскохозяйственного  производства, промышленности, объектов малого и среднего предпринимательства представила 12 инвестиционно - привлекательных участков на территории района, 1 участок расположен в границах Никольского 1-го сельского поселения.

Информация об инвестиционно-привлекательных земельных участках

на территории Никольского 1-го сельского поселения

| Никольское 1-е сельское поселение Земельный участок для с/х использования. Предполагаемое целевое использование: Размещение животноводческого комплекса. Площадь-125000 кв.м. Прямоугольной формы,500 х 250 м. | Аренда на 49 лет или приобретение в собственность. |
| --- | --- |

Генпланом намечено:

- В сельском поселении Никольское 1-е, на площадке общей площадью 12,5 га (восточнее с. Никольское 1-е) – строительство животноводческого комплекса КРС.

Зона специального назначения

Согласно Градостроительному кодексу территория специального назначения включает зоны, занятые  кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения  указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящее время на территории муниципального образования размещены: семь кладбищ, две свалки и один скотомогильник.

Объекты спецназначения (кладбища, свалки, скотомогильники)

на территории Никольского 1-го сельского поселения

| Наименование сельских поселений, н/пунктов | Кладбища (кол-во) | Свалки (кол-во) | Скотомогильники (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Никольское 1-е сельское поселение, с. Никольское 1-е | 6 | 2 | 1 |
| х. Горюшкин | 1 |  |  |
| всего | 7 | 2 | 1 |
| не соответствующих СанПиН | - | 1 | - |

Первая свалка  находится юго-восточнее села, за границей населенного пункта, на расстоянии 450 м от жилой застройки без учета соблюдения санитарно-защитных зон, поэтому рекомендуется ее ликвидировать с обязательным выполнением  природоохранных мероприятий (в том числе с проведением рекультивационных работ).

Вторая свалка, расположена восточнее села Никольское 1-е, за чертой населенного пункта,  на расстоянии 540 м, с учетом соблюдения санитарно-защитных зон.

Скотомогильник расположен юго-восточнее жилой застройки на расстоянии 1000 м от жилой застройки на юго-восток с учетом соблюдения санитарно-защитных зон.

Территория скотомогильника должна быть оканавлена, обвалована, огорожена, озеленена, оборудована шлагбаумом и указательными знаками. Ответственность за соблюдением санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на которой он находится.

Генпланом предложены мероприятия по развитию объектов спецназначения (мест захоронения отходов потребления):

закрытие и рекультивация свалок;  озеленение их территорий (по периметру полигонов - посадка защитных лесонасаждений  с использованием пород деревьев, обладающих свойствами поглощать и нейтрализовать неприятные запахи (хвойные породы, ольха, клен, вяз, акация).

В соответствии с подпрограммой «Создание системы обращения с отходами потребления на территории Воронежской области на 2010-2014 г.г. и на период до 2020 года» намечено:

организация 3-х контейнерных площадок (асфальтированных) для сбора и временного накопления отходов с установлением на ней контейнеров большой емкости (30 м3), которые оснащены системой «Мультилифт» (по типовому проекту) и организация  подъездного пути с асфальтированным покрытием: 1-я – за восточнее с. Никольское 1-е, на месте свалки ТБО, 2-я – восточнее с. Никольское 1-е, на расстоянии 0,64 км; 3-я – северо-восточнее х. Горюшкин, на расстоянии 1,1 км; участки расположены за границами населенных пунктов,  с учетом соблюдения санитарно-защитных зон.

выделение 5-и площадок у зданий магазинов, в селитебной зоне (по улицам) под мусорные контейнеры для сбора отходов для дальнейшей их транспортировки (по расписанию) на контейнерные площадку временного накопления отходов: в с. Никольское 1-е - 3, х. Горюшкин – 2.

Места захоронения.

Шесть кладбищ села Никольское 1-е  находятся в границах населенного пункта с учетом соблюдения санитарно-защитных зон.

Кладбище хутора Горюшкин  находится за границей населенного пункта с учетом соблюдения санитарно-защитных зон.

Генпланом намечены мероприятия по благоустройству

мест захоронения (кладбища):

● озеленение территории по периметру с использованием пород деревьев, обладающих свойствами поглощать и нейтрализовать неприятные запахи (хвойные породы, ольха, клен, вяз, акация); очистка территории, организация мест сбора мусора.

Предоставление ритуальных услуг.

На территории административного центра – с. Воробьевка работают индивидуальные предприниматели, которые предоставляют ритуальные услуги населению Воробьевского района.

Информация о субъектах, предоставляющих  ритуальные услуги на территории

Воробьевского муниципального района

| № п/п | Наименование субъекта | адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ИП Королева Н.В. (магазин и ритуальные услуги) | с. Воробьевка, ул. Гоголя, 16 «д» (район автостанции) |
| 2 | ИП Ляшева Л.А. (магазин и ритуальные услуги) | с. Воробьевка, ул. 1 Мая, 163 |

Рекреационная зона

К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы).

Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – река Подгорная и пруды, так как имеют живописный ландшафт. Река протекает по центральной части села Никольское 1-е, многочисленные пруды расположены за чертой населенных пунктов.

На территории Никольского 1-го сельского поселения нет организованных мест массового отдыха жителей.

Перспективные зоны массового отдыха на территории

Никольского 1-го сельского поселения

| п/п | Места рекреации | Размещение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Место кратковременного отдыха (пляж) – 1 площадка | с. Никольское 1-е, р. Толучеевка |
| 2 | Место кратковременного отдыха (пляж) – 1 площадка | х. Горюшкин, пруд |

Генпланом намечено:

● создание территории для массового отдыха жителей

- с. Никольское 1-е и х. Горюшкин.

Предлагается благоустройство на создаваемых территориях кратковременного отдыха (пляжах): очистка территории, насыпь из  гальки и песка, установка кабинок.

3.4.5. Характеристика жилищного фонда и

социальной инфраструктуры

В границах Никольского 1-го сельского поселения - по селу Никольское 1-е, существующий жилищный фонд на 01.01.2010 г.,  составляет 35800 м² общей площади (в том числе: индивидуальный – 35700 м², муниципальный – 100 м²).

Сведенья о жилищном фонде Никольского 1-го сельского поселения

| №№ п/п | Населенный пункт | Частный фонд |  |  | Муниципальный фонд |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилые дома | жилые квартиры | общая площ-тыс.м² | жилые дома | жилые квартиры | общая площ-тыс.м² |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Никольское 1-е | 719 | - | 35,7 | 2 | - | 0,1 |
| 2 | х. Горюшкин | 57 | - | 2,0 | - | - | - |

Средняя обеспеченность общей жилой площадью по селу Никольскому 1-му составляет 27,8 м²/чел., по хутору Горюшкин – 33,3 м²/чел. (см. таблицу 14).

В границах населенных пунктов: села Никольское 1-е и хутора Горюшкин имеются резервные площади для индивидуального жилищного строительства, которые будут выделяться по мере необходимости.

Жилищное строительство, в основном осуществляется индивидуально, за счет собственных средств населения и с помощью кредитов.

На территории Воробьевского муниципального района работают: федеральные целевые программы «Жилище» и «Социальное развитие села», областные целевые программы «Обеспечение жильем молодых семей» и «Обеспечение жильем  граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих на селе».

Ввод жилого дома в 3 квартале 2010 года отдыха на территории

Никольского 1-го сельского поселения

| Сельские поселения | Участники строительства (Ф.И.О.) | Общая площадь дома (м2) | Участники программ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Никольское 1-е | Лучинина Е. Н. | 176,4 | + |

В индивидуальном строительстве основной тип дома – усадебный. Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в сельских поселениях устанавливаются органами местного самоуправления.

В соответствии со статьей 33 Земельного Кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального Закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 07.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района  (Решение от 22.05.2007 г. № 75; Решение от 03.03.2010 г. № 8) установил на территории Воробьевского муниципального района следующие предельные размеры образуемых новых земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, из земель, находящихся в муниципальной собственности Воробьевского муниципального района и земель, государственная собственность на которые не разграничена:

для индивидуального жилищного строительства:

- минимальные – 0,02 га;

- максимальные – 0,5 га.

для ведения личного подсобного хозяйства:

- минимальные (в границах административного центра Воробьевского муниципального района с. Воробьевка)  – 0,01 га, (в черте других населенных пунктов) – 0,04 га;

- максимальные (в границах населенных пунктов) – 0,5 га, (за границами населенных пунктов) – 1,0 га.

В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (от 22.07.2008г. № 123-ФЗ),  проектируемое строительство должно вестись с учетом требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений (глава 15, статья 65, 80).

Характеристика обеспеченности территории сельского  поселения

социально-значимыми объектами.

Население Никольского 1-го сельского поселения полностью обслуживается объектами соцкультбыта, расположенными в селе Никольское 1-е.

Образование

В муниципальную систему образования села Никольское 1-е входят 3 образовательных учреждения: 1 - учреждение дошкольного образования, 2 - средней общеобразовательной школы.

Учреждения образования в Никольском 1-м сельском поселении на 01.11.2010 г.

| п /п | Наименование учреждения | Местоположение | Ввод в экс- цию | Проект. вмесимость | Фактич.заполняемость | % заполняемости | Кол-во работающих | В т. ч. учителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МДОУ Никольский дет./сад | с. Никольское 1-е | 1992 | 30 | 12 | 40 | 4 | - |
| 2 | МОУ Никольская 1-я ООШ | с. Никольское 1-е | 1905 | 80 | 43 | 54 | 15 | 3 |
| 3 | МОУ Никольская 1-я СОШ | с. Никольское 1-е | 1961 |  |  |  |  |  |
|  | –"– | –"– | 2005 | 258 | 105 | 41 | 31 | 18 |

Детское дошкольное учреждение  (МДОУ)  - детский сад  села Никольское 1-е на 01.11.2010 г.  посещало 12 детей при проектируемой вместимости 30 мест; общая заполняемость существующих площадей составила 30 %;  в детском саду занято 5 работающих.

Возрастная группа детей до  7 лет – 65 человек, за 2010 год общий охват детей от 1 года до 7 лет услугами дошкольных  образовательных учреждений составил 18 %.

Общеобразовательные учреждения  (СОШ, ООШ) села Никольское 1-е на 01.11.2010 г.  посещало 148 учащихся при проектируемой вместимости 368 мест; общая заполняемость существующих площадей по населенному пункту составила 40 %.  В общеобразовательных учреждениях  работают 46 человек, в том числе учителей - 21.

Последние несколько лет стали периодом компьютеризации образовательных учреждений Воробьевского района: в Никольской 1-й СОШ установлены современные компьютеры, есть свободный высокоскоростной выход в Интернет.   Кабинеты химии, физики соответствуют требованиям материально-технического оснащения для проведения занятий.

Анализ учреждений образования выявил следующее:

- фактическая емкость дошкольных учреждений от плановой вместимости в среднем составляет 40 % и общеобразовательных учреждений – 40 %. Для возрастной категории до 16 лет - соответствует существующей потребности и предполагаемый рост численности населения села на перспективу не повлияет на ситуацию, поэтому существующая сеть учреждений по количеству удовлетворяет потребности на перспективу;  для возрастной категории от 1 до 6 лет – выявлена необходимость увеличения площадей;

- местоположение дошкольных и общеобразовательных учреждений находится в радиусе доступности повседневного пользования и соответствует системе расселения в целом;

- фактически охват дошкольными учреждениями детей в возрасте от 1 до 6 лет составил 18 %, общеобразовательными учреждениями – 100 %;

- негативные факты - состояние построек образования: некоторые из них построены в 1905, 1961 годах, поэтому имеют износ строений от 40 до 70 %.

Направления перспективного развития сети

общеобразовательных учреждений района:

- капитальный ремонт и реконструкция общеобразовательных учреждений;

- улучшение материально-технической базы общеобразовательных учреждений;

- создание учреждений дополнительного образования на базе существующих  и неиспользуемых строений (школы: музыкальная, художественная, детского творчества).

Исходя из анализа учреждений образования, можно сделать вывод: существующие площади обеспечивают современную потребность, но необходимо расширение территории детского сада за счет неиспользуемых  площадей существующих строений.

Основное направление в деятельности общеобразовательных учреждений села:

- улучшение материально-технической базы общеобразовательных учреждений;

- с поддержанием зданий и материальной части учреждений в должном состоянии, за счет их ремонта и реконструкции и их оснащения инженерным оборудованием.

Здравоохранение

Медицинскую помощь населению села Никольское 1-е и хутора Горюшкин оказывает Никольская 1-я амбулатория. На территории села Никольское 1-е функционирует  аптека и ветеринарная аптека.

Характеристика медицинского учреждения (амбулатория) в

Никольском 1-м  сельском поселении

| п/п | Учреждение | Местоположение | Ввод в экс- цию | Посещений/в смену | Из нос % | Мест/ коек | Кол-во врачей | Кол-во сред. персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Врачебная амбулатория | с. Никольское 1-е, ул. Борцов Революции, 46 | 1992 | 6,5 | 45 | 10 | 1 | 5 |

На основании анализа учреждений здравоохранения

выявлено следующее:

1.  Местоположение медицинского учреждения находится в радиусе доступности повседневного пользования, емкость здравоохранения соответствует системе расселения в целом.

2. На рассматриваемую перспективу не влияет рост численности населения села, поэтому существующая сеть по количеству может удовлетворить потребности населения на перспективу.

Направления перспективного развития сети учреждений

медицинского обслуживания:

- капитальный ремонт и реконструкция учреждения здравоохранения;

- улучшение материально-технической базы лечебного  учреждения;

- увеличение укомплектованности медицинскими кадрами высокой и средней квалификации медицинского персонала.

Физкультура и спорт

В соответствии с Федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" и региональной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области», на территории Воробьевского муниципального района и на территории Никольского 1-го сельского поселения созданы условия для массовых занятий физкультурой и спортом. На территории МОУ Верхнебыковская ООШ и МОУ Нижнебыковская ООШ ведется большая работа по развитию физической культуры и спорта, проводятся соревнования, эстафеты, кроссы, «Зарница» - направленные на формирование здорового образа жизни.

Перечень спортивных объектов Никольского 1-го сельского

поселения (на 01.11.2010 г.)

| п/п | Наименование спортивных объектов | Местоположение спортивных объектов | Размеры объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | спортив. зал | 397557, Воронежская область, Воробьевский район, с. Никольское 1, пл. Борцов Революции, 3 | 12х24 |
| 2 | волейбольная |  | 9х18 |
| 3 | площадка для игры в ручной мяч |  | 20х40 |
| 4 | гимнастич. городок |  | 3х60 |
| 5 | волейбольная | 397557, Воронежская область, Воробьевский район, с. Никольское 1, ул. Советская, 27 | 9х18 |
| 6 | гимнастич. городок |  | 30х50 |
| 7 | площадка для игры в ручной мяч |  | 20х40 |
| 8 | футбольное поле | 397557, Воронежская область, Воробьевский район, с. Никольское 1, ул. Борцов Революции | 60х100 |

В соответствии с нормативами СНиП 2.07.01-89* для сельских поселений предусматриваются размещение физкультурно-оздоровительных площадок в каждом поселении - 0,9 га на 1 тыс. чел., но они должны быть не менее стандартных величин площадок для различных игр (футбол, волейбол и др.).

В сельском поселении, в настоящее время обеспеченность плоскостными, физкультурно-спортивными сооружениями и залами составляет ~ 1,0 га, это ниже нормы, но если учесть количество детей до 17 лет – 193, то   новое строительство возможно при увеличении численности жителей поселения. Следует отметить, что отсутствует спортивная площадка для разных возрастных категорий.

На перспективу  наиболее важным направлением является улучшение работы существующей сети учреждений физкультуры и спорта, а также реконструкция объектов спорта.

В  2009 году принята областная концепция по формированию здорового образа жизни и профилактики асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной среде «Наше общее дело» и план мероприятий по реализации данного проекта на территории Воронежской области на 2009-2010 годы» (утвержденный распоряжением Правительства Воронежской области от 26.11.2009 г. № 560-р).

На перспективу рекомендуется:

- проведение работы, направленной на формирование у населения потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях физической культурой и спортом;

- внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных социально - демографических групп населения;

- реконструкция и модернизация физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, оснащение их современным оборудованием и инвентарем;

- отведение дополнительной территории под  спортивную площадку для разных возрастных категорий.

Культура

В Никольском 1-м сельском поселении функционируют следующая сеть учреждений культуры:

- СДК (сельский Дом культуры) в селе Никольское 1-е;

- библиотека в в селе Никольское 1-е.

Характеристика обеспечености объектами культуры

Никольского 1-го сельского поселения

| Наименование объекта | Мощность проек./ мест | Мощность факт./ мест | Библи отечный фонд/ экз. | Кол-во посе щений/ за год | Год ввода строения | Износ строения (%) | Кол-во работаю щих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СДК | с. Никольское1-е | 500 | 500 | - | 1968 | 45 | 3 |
| Библиотека (в зд. СДК) | с. Никольское1-е | 10 | 13037 | 5300 | - | - | 1 |

В СДК ведется большая культурно-просветительная работа, кружковая работа (кукольный, вокальный и танцевальный), кружковыми формами обучения охвачены  учащиеся школ.

В учреждениях культуры сельского поселения заняты трудовой деятельностью 4 человека, в том числе: в СДК – 3, в библиотеке – 1.

Библиотечный книжный фонд: в библиотеке – 13,1 тыс. экземпляров, количество посещений за год –5300.

В последние годы заметно ухудшилась материально-техническая  база учреждений  культуры, на что повлияло низкое финансирование отрасли, произошло увеличение разрыва между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.

Анализ учреждений культуры выявил следующее:

-   ухудшение материально-технической базы учреждений  культуры;

-  здание СДК построено в 1968 году имеет износ строения - 45 %;

- фактическая емкость учреждения культуры от плановой вместимости в среднем составляет 100 %;

-  библиотечный книжный фонд нуждается в обновлении.

Мероприятия по повышению качества обслуживания населения

учреждениями культуры:

- улучшение библиотечного обслуживания населения, пополнение  библиотечного фонда;

- модернизация развлекательных учреждений, создание новых форм досуговых услуг;

- создание  условий для организации досуга жителей сельского поселения,  а также развитие местного, традиционного, народного, художественного творчества;

- участие в сохранении, возрождении и развитии народных, художественных промыслов;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников  истории), находящихся на территории сельского поселения, охрана объектов культурного наследия;

- создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения.

Направление по развитию учреждений культуры:

-  ремонт и реконструкция здания СДК;

- увеличение площадей читальных залов (библиотеки);

- обеспечение объектов культуры необходимым инженерным оборудованием.

Торговля.

В структуре сферы обслуживания практически не осталось объектов муниципальной собственности. Предполагается дальнейшее развитие сети объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на основе частной предпринимательской деятельности. Малые предприятия активно принимают участие в жизни района. На территории с. Никольское 1-е размещены пять магазинов, в х. Горюшкин организована выездная торговля.

Анализ учреждений торговли выявил следующее:

- на территории Никольского 1-го сельского поселения функционируют 5 магазинов смешанной специализации общей торговой площадью  200 м²;

- объекты торговли размещены в в пределах шаговой доступности.

Анализ объектов социальной инфраструктуры.

Социальная инфраструктура Никольского 1-го сельского поселения представлена различными объектами обслуживания. Характеристика обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения  в разрезе Никольского 1-го сельского поселения приводится в таблице:

Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения в Никольском 1-м сельском поселении Воробьевского района Воронежской области

| Название населенного пункта | Дет/сад | ООШ,СОШ | СДК | Библиотека | амбулатория | Аптечное обслуживание | Магазин | Спорт. объект | Парикмахерская | Столовая | Ж/д платформа | Почта | Сбербанк | Адм. здания | АТС | Адм. здания | Баня | Культовый объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| с.Никольское | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + |
| х. Горюшкин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

В соответствии с Приказом Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области № 9-п от 17.04.2008 г. «Об утверждении регионального норматива градостроительного проектирования» (Приложение № 6), определяется  обеспеченность основными объектами социальной инфраструктуры на территории сельского поселения. Предприятия обслуживания в муниципальном образовании размещены с учетом обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут.

Обеспеченность населения Никольского 1-го сельского поселения

учреждениями, предприятиями социальной инфраструктуры.

| Наименование учреждений | Ед. изм. | един/заполняемость | % заполнения | % обеспеченности | Норматив | Емкость расчет. | % обеспеченност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Школа | на 1 тыс.- 145-150 мест | 2/338 | 40 | 100 | 1 | 202 | 100 |
| Детский сад | на 1 тыс.- 35-40 мест | - | - | - | 1/40 | 55 | 100 |
| ФАП, амбулатория | 1 объект | 1 | 100 | 100 | 1 | - | 100 |
| СДК | на 1 тыс.- 100-150 мест(не менее 300 мест/объект) | 1/500 | 100 | 100 | 1 | 200 | 100 |
| Библиотека | 4,5 - 7,5 тыс.ед | 1/13,0 | - | 100 | 1 | 6,1 | 100 |
| Магазин (смеш.) | на 1 тыс.- 150 м² /торг.площади | 5/200 | - | 100 | 1 | 202 | 100 |

Емкость объектов данной сферы социального обслуживания согласно расчетам соответствуют нормативным требованиям. Необходимо территориально размещать предприятия обслуживания, в соответствии с радиусами обслуживания повседневного уровня – 500 - 800 м и периодического - 1500 м.

Социальная инфраструктура Никольского 1-го сельского поселения представлена различными объектами обслуживания.

К повседневному уровню обслуживания относятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. К периодического уровню обслуживания относятся крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания (кафе, столовая); специализированные предприятия бытового обслуживания (химчистки, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы), которые находятся на территории административного центра – с. Воробьевка.

Основные недостатки современной сети обслуживания:

-  многие учреждения имеют небольшую емкость (вместимость), устаревшее оборудование и расположены в зданиях, которым необходим капитальный ремонт.

Выводы

Сложившаяся система социальной инфраструктуры сельского поселения, имеет учреждения обслуживания той емкости, которые ему необходимы по условиям реального спроса, с одной стороны, и исходя из его экономических возможностей, с другой стороны.

Генпланом намечены мероприятия по развитию объектов

социальной инфраструктуры

● строительство магазина - х. Горюшкин;

●  ремонт дома-итерната для престарелых – с. Никольское 1-е;

3.4.6. Охрана объектов культурного наследия, расположенных

на  территории Никольского 1-го сельского поселения

На территории Воробьевского муниципального района находятся объекты культурного наследия: памятники истории, архитектуры, археологии. По данным отдела культуры администрации Воробьевского района, на учёте  стоит 39 объектов культурного наследия (областного) значения, в том числе 5 памятников архитектуры, 29 памятников археологии, 5 памятников военной истории.

На территории Никольского 1-го сельского поселения находятся:

- памятники археологии (исторические курганные группы - эпохи бронзы):  Горюшкинская курганная группа № 1, Горюшкинская курганная группа № 2.

Список объектов культурного наследия, расположенных

на территории Никольского 1-го сельского поселения   (принятых на охрану).

| п/п | Наименование памятника | Датировка | Документ пост-ки на охрану | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Горюшкинская курганная группа № 1 | Эпоха бронзы | № 510 | 1,5 км к СВ от х. Горюшкин |
| 2 | Горюшкинская курганная группа № 2 | Эпоха бронзы | № 510 | 2 км к СЗ от х. Горюшкин |
| 3 | Курганный могильник* | Эпоха бронзы | - | в границах Никольского 1-го с.п. |

* - вновь выявленные объекты культурного наследия

Примечание:

№ 510 - постановление главы администрации Воронежской области от 18.04.1994 г. «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Границы территорий объектов культурного наследия в Воронежской области, в установленном порядке не утверждены. Также не утверждены и зоны охраны объектов культурного наследия.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, необходимо  утвердить границы территорий объектов, разработать и утвердить границы зон охраны объектов и режимы их использования.

Генпланом для этих объектов установлена временная граница санитарно-защитной зоны - 50 м от внешних границ.

На территории Никольского 1-го сельского поселения, находятся памятники культурного наследия, не принятые на охрану. К ним относятся памятникам истории  братские могилы и памятные знаки, обелиски, скульптуры, посвященные  воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В настоящий момент, администрация сельского поселения осуществляют текущий ремонт и уборку территории, объектов культурного наследия.

Список объектов культурного наследия на территории Никольского 1-го сельского поселения  (не принятых на охрану).

| п/п | Наименование памятника | Датировка | Документ пост-ки на охрану | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Памятник воинам ВОВ | - | - | с. Никольское-1 |

На перспективу рекомендуется объектам культурного наследия (памятникам истории и искусства), которые не приняты на охрану - провести инвентаризацию, выявить балансовую принадлежность и включить в списки (реестр) для дальнейшего ухода и текущего ремонта.

3.4.7. Транспортная инфраструктура территории

(см. Карта (схема) существующих и планируемых границ земель

транспортной инфраструктуры).

Сложившаяся транспортная инфраструктура является относительно благоприятной по транспортному обслуживанию территории Никольского 1-го сельского поселения.

По территории Никольского 1-го сельского поселения  проходит:

- автодороги областного значения: IV технической категории  с запада на восток – «Воробьевка-Никольское 2-е -Коренное», и с юга на север - «Калач-Манино-гр. Волгоградской обл.» - Подгорное-Никольское 2-е и «Калач-Манино-гр. Волгоградской обл.»-Подгорное-Никольское 2-е-п. Куба.

Автодороги общего пользования на территории Воробьевского муниципального  района являются собственностью Воронежской области.

Характеристика автодорог по видам покрытия на территории

Никольского 1-го сельского поселения

| № п/п | Наименование поселения | Дороги по видам покрытия, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | асфальтобетонное | щебеночное | грунтовое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 | село Никольское 1-е хутор Горюшкин | 1640 1600 | 1500 - | 9700 400 | 5200 1200 |
|  |  | 18000 | 1500 | 10100 | 6400 |

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции, обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности необходимыми ресурсами. Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт, у жителей сельского поселения – 181 единица личного транспорта.

Карта (схема) существующих границ транспортной инфраструктурой

Услуги по пассажирским перевозкам пригородного и междугородного сообщения в Воробьевском муниципальном районе оказывает транспортное предприятие – МП ВР «Транссервис». На 01.12.2010 года предприятие обслуживает 10 маршрутов, от административного центра района до Никольского 1-го сельского поселения – маршрут «Воробьевка - Верхний Бык».

На перспективу в МП ВР «Транссервис» намечено расширение производства, увеличение объема оказания основных и дополнительных услуг, приобретение техники, которая позволит снизить материальные затраты предприятия и улучшить качество обслуживания пассажиров.

Генпланом намечены мероприятия по развитию

транспортной инфраструктуры:

● строительство межпоселенческой автодороги общего пользования между                 селами Никольское 1-е и Никольское 2-е общей протяженностью 2 км;

● благоустройство существующих остановок (остановочных пунктов) общественного транспорта: их содержание в рабочем состоянии, установка скамьи и урны для мусора.

3.4.8. Инженерное обеспечение территории

Энергоснабжение

Электроснабжение Воробьевского муниципального района осуществляется от ПС через  понижающие трансформаторные подстанции закрытого типа (КТП, ЗТП, МТП) на

напряжении 10/4кв, которые обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственные центры сельских поселений. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально  возможного приближения их к центрам нагрузок.

На территории Воробьевского муниципального района количество КТП, ЗТП, МТП –318 шт., из них на балансе ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра «Воронежэнерго» - 287 шт.

На территории Никольского 1-го сельского поселения размещено 24 трансформаторных подстанций закрытого типа. В 2009 году населением Никольского 1-го сельского поселения реализовано электроэнергии 754000 кВт/год.

Источники покрытия электронагрузок на территории

Никольского 1-го сельского поселения:

- ПС «Воробьевская» - районная 110/35/10 кВ, мощность- 2×16,0 МВА(с. Воробьевка);

-  ПС «Никольское» 35/10 кВ, мощность – 2,5 МВА.

Карта (схема) существующих границ земель инженерной инфраструктуры

(энергоснабжение)

По территории Никольского 1-го сельского поселения проходят:

- линии электропередач высокого напряжения (35 кВ) - «Воробьевка-Никольское», «Никольское-Краснополье»;

-  линии элетропередач среднего напряжения  (10 кВ): 8 Воробьевка; 4 Краснополье; 2 Никольское, 3 Никольское, 4 Никольское;

- линии элетропередач низкого напряжения  (0,4 кВ) -  в границах населенных пунктов сельского поселения.

Электроснабжение Никольского 1-го сельского поселения осуществляется от ПС «Воробьевская»-районная 110/35/10 кВ (с. Воробьевка) и ПС «Никольское» 35/10 кВ, мощность – 2,5 МВА через  понижающие трансформаторные подстанции закрытого типа (КТП) на напряжении 10/4кв, которые обеспечивают электроэнергией населенный пункт и производственные центры сельского поселения. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально  возможного приближения их к центрам нагрузок.

Мероприятия по повышению качества электроснабжения:

- реконструкция существующих электросетей.

Связь, информационное обеспечение

Организацию телефонной  связи и радиовещания на территории Воробьевского муниципального района осуществляет линейно-технический участок с. Воробьевка Цеха комплексного технического обслуживания электросвязи № 7 г. Таловая Воронежского филиала ОАО «Центр-Телеком».  В настоящее время находится на обслуживании в Никольском 1-м сельском поселении - 200 телефонных абонентов и 80 радиоточек.

Размещение оборудования систем связи

| Наименование сельского поселения | Населенный пункт | АТС, емкость (кол-во номеров) | Радиофикация (кол-во радиоточек) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Никольское 1-е | с. Никольское 1-е х. Горюшкин | АТСК 50/200, абон. -196 абон. - 4 | 80 - |

В селе Никольское 1-е сельского поселения установлен  таксофон, пользуются проводной радиосвязью 15 % населения. На территории Никольского 1-го сельского поселения доступна сотовая связь  Мегафон, Билайн, МТС, Теле-2; предоставлены услуги доступа в Интернет по технологиям ADSL и Dial-up. Это обеспечивает широкое распространение компьютерных и Интернет - технологий на территории района, доступ граждан к информации, затрагивающей их права и свободы, формированию информационной культуры населения.

На территории сельского поселения, северо-восточнее родника «Рушкин колодезь» размещены (с. Никольское 1-1):

Карта (схема) существующих и планируемых границ земель инженерной инфраструктуры (связь и водоснабжение)

- 1 радиотелевизионная станция;

- 1 вышка сотовой связи 1- Теле 2.

По территории Никольского 1-го сельского поселения проходит кабель связи   КСПП 2×2×0,9 от с. Краснополье на с. Воробьевка через с. Никольское 1-е.

работы для эфирной трансляции общероссийских, обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов: строительство радиотелевизионных станций (цифровое ТV) в населенных пунктах:

- с. Воробьевка (Воробьевское сельское поселение);

- с. Нижний Бык (Верхнебыковское сельское поселение);

- пос. ц.у. с-за «Воробьевский» (Квашинское сельское поселение);

- с. Краснополье (Краснопольское сельское поселение);

- с. Никольское 1-е (Никольское 1-е сельское поселение);

Мероприятия по улучшению качества связи:

● Строительство радиотелевизионной станции (цифровое ТV) вс. Никольское 1-е, для эфирной трансляции общероссийских, обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов;

● Замена сельских станций АТС типа АТСК 50/200 на электронные до 2014 года;

●  Установка платформ ШПД и IРТВ на сельских АТС.

Водоснабжение

В качестве источников водоснабжения в Воробьевском муниципальном районе  используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины.

Население Никольского 1-го сельского поселения обеспечено хозяйственно-питьевой  водой, во всех населенных пунктах проложены водопроводные сети.

В селе Никольское 1-е: северо-восточнее жилой застройки находится 1 башня Рожновского и 1 артскважина. Техническое состояние: башни Рожновского (1990 г.) - удовлетворительное, скважины – 3-и (1999 г.) -  удовлетворительное. Срок эксплуатации объектов водоснабжения от 10 до 20 лет.

Протяженность водопроводных сетей на 01.01.2010 года – 1,4 км (год постройки – 1978) техническое состояние водопроводных сетей - удовлетворительное, срок эксплуатации 30 лет.

Подключено к водопроводу - 26 домовладений (64 человека); пользуются уличными колонками - 6 домовладений (18 человек); пользуются личными колодцами - 408 домовладений (1047 человека), на территории 24 общественных колодца.

На территории хутора Горюшкин нет централизованного водоснабжения, пользуются личными колодцами - 15 домовладений (54 человека).

Обеспеченность централизованным водоснабжением – 5,3%, водопроводная сеть имеет  20% износа, это влечет за собой ненадежность работы всей системы, а также, вследствие  аварийности на сетях, возникновение вторичных загрязнений, снижающих качество воды. Качество воды не соответствует требованиям СанПиН.1.4.1074-01 «Питьевая вода», ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельнодопустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по завышенному содержанию жесткости.

На основании Решения Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района № 23 от 27.08.2010 г. «О ходе строительства объектов газификации и водоснабжения населения Воробьевского муниципального района», в области водообеспечения решено:

« Провести анализ и разработать план мероприятий по строительству и реконструкции сетей централизованного водоснабжения в населенных пунктах района, решено принять меры к бесперебойному снабжению населения хозяйственно-питьевым водоснабжением, подключение к централизованному водоснабжению приборов учета».

Генпланом намечены мероприятия  по водоснабжению:

●  водообеспечение села Никольское 1-е: строительство водопровода по улицам К. Маркса, Советская, Ф. Энгельса, Перегудова (часть), Тельмана, Калинина, Чапаева, Пушкина, Ленина, Заречная, Гагарина, Садовая, пер. Заречный;

●  водообеспечение хутора Горюшкин: строительство водопровода по улице Зеленая Дубрава и водонапорной башни;

● замена оборудования на всех объектах водоснабжения системами автоматического управления и регулирования;

● установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными потребителями.

Газоснабжение

По данным филиала «Бутурлиновкамежрайгаз» (ОАО «Воронежгаз») газораспределительные сети по Воробьевскому району и имеют общую протяженность 494,708 км, в том числе: высокое давление – 160,104 км; среднее давление – 59,347 км; низкое давление – 275,257 км.

По территории Никольского 1-го сельского поселения проходят: магистральный газопровод «Петровск-Новопсков», газораспре- делительные  сети высокого, среднего и низкого давления; газопроводы находятся в исправном состоянии. Процент износа газопроводных сетей определяют приборным методом (диагностированием) после 40 лет эксплуатации.

На территории Воробьевского района расположены 2 АГРС (пос. 1-го отделения совхоза «Краснопольский» и с. Никольское 1-е).  Схема распределения газа по давлению 3-х ступенчатая:  высокое (0,6 МПА), среднее (до 0,3 МПА) и низкое (до 0,005 МПА). Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП; ШРП).

Газификация населенных пунктов улучшает качество жизни, труда и быта населения, улучшает экологическую обстановку.

В Никольском 1-м сельском поселении населенные пункты газифицированы.

На территории сельского поселения расположено: 1 АГРС, 1 – ГРП и 5 – ШРП.

Генпланом намечены  работы по газоснабжению:

● внедрение ресурсосберегающего оборудования, в том числе применение полиэтиленовых труб при новом строительстве и ремонте газопроводов.

Теплоснабжение

В Никольском 1-м сельском поселении теплоснабжение индивидуальных домовладений осуществляется автономно от индивидуальных,  поквартирных теплогенераторов

(котлы АОГВ), вид топлива - природный газ. В домовладениях, которые негазифицированы,  теплообеспечение – печное,  вид топлива – уголь, дрова.

Жилищно-коммунальное обслуживание в муниципальном районе осуществляет муниципальное предприятие Воробьевского района «Коммунальное хозяйство». Основное направление его деятельности – предоставление коммунальных услуг населению, предприятиям и организациям по теплоснабжению, водоснабжению, вывозу твердых и жидких бытовых отходов. Предприятие занимается вопросами технического обслуживания газовых котельных и благоустройства.

Протяженность тепловых сетей, в обслуживании предприятия:

- от блочной котельной средней школы (с. Никольское 1-е) – 431 м.

На территории Никольского 1-го сельского поселения функционируют газовые котельные, которая обслуживает учреждения: администрацию, детский сад и библиотеку (1875 Гкал/ч); здание школы; СДК.

Основными проблемами в системе теплоснабжения является физический и моральный износ теплоисточников и абонентских установок, массовое старение оборудования источников (от 25 до 60 %), значительная часть которого отработала расчетные сроки и требует замены.

Карта (схема) существующих границ земель инженерной инфраструктуры

(газоснабжение)

Информация по теплоснабжению учреждений  образования и культуры

в Никольском 1-м сельском поселении

| № | Адрес котельной | Установ. мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МОУ Никольская 1-я СОШ | 570 | газ |
| 2 | МОУ Никольская 1-я ООШ | 190 | газ |
| 3 | Никольская 1-я участковая больница | 200 | газ |
| 1 | Администрация, детский сад, библиотека | 1875 | газ |

На перспективу намечены мероприятия по теплоснабжению:

- реконструкция котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования  на экономичное и энергоемкое с КПД > 90%.

Комплексный анализ инженерной инфраструктуры.

Населенные пункты  Никольского 1-го сельского поселения: село Никольское 1-е  и хутор Горюшкин имеют неполный набор инженерной инфраструктуры (за исключением централизованного теплоснабжения и канализации) - в них проживают 857 человек– 84 % от общего количества населения сельского поселения.

Наличие объектов инженерной инфраструктуры в населенных

пунктах Никольского 1-го сельского поселения

| Наименование населенных пунктов | Сете вой газ | Газо вые котлы | Централизован. теплосн абжение | Централизован. водоснаб жение | Электроснабжение | Централизован. канали зация | Телефониза ция | Радио |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Никольское 1-е | + | + | + | + | + | - | + | + |
| х. Горюшкин | + | - | - | - | + | - | + | - |

Показатели характеристики инженерной инфраструктуры в

Никольском 1-м сельском поселении

| Поселение | Чел. | Газифицировано % | Ценр.водоснабжение % | Электроснабжение % | Связь % | Радио % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Никольское 1-е | 1346 | 80 | 5,3 | 100 | 15 | 6 |

Выводы

Показатели характеристики инженерной инфраструктуры по электроснабжению, газоснабжению – высокие.  Необходимо проводить работы по развитию инженерной инфраструктуры (водоснабжение, связь).  Повышение этих показателей - улучшение качества жизни и увеличение продолжительности жизни населения Никольского 1-го сельского поселения, привлечение миграционного притока.

3.4.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории сельского поселения

На территории Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского муниципального района органами местного самоуправления в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (от 22.07.2008г. № 123-ФЗ), разработан план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования:

- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности-жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, объектов сельскохозяйственного и промышленного производства;

- разработка плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения

аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и

контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального

образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на

время его действия;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения,

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в

области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-

технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в

добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Меры пожарной безопасности на территории Воробьевского

муниципального района.

Для обеспечения пожарной безопасности территории Воробьевского муниципального района, в с. Воробьевка располагается ПЧ-37 ФПС (состав-38 человек). На ее территории расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания,  служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану. Пожарная техника - 3 машины АЦ-40 (по 2,4 т): 2 – в боевом расчете (теплый бокс), 1 – в резерве.

На территории района дежурят 3 добровольные пожарные команды с круглосуточным дежурством: 1-я – в с. Никольское 1-е (социально значимый объект – дом престарелых на 25 мест), в с. Никольское 2-е и с. Краснополье; 2-я – в с. ц.у. с-за «Воробьевский» (ГУП ОПХ «Воробьевское» - пожарная машина); 3-я – Воробьевское ООО «УК ВЭК», п. Первомайский (пожарная машина).

Администрации сельских поселений Никольское 1-е, Никольское 2-е и Краснопольское, за счет средств местного бюджета оплачивают содержание пожарной машины и 2 савки водителей; администрация Мужичанского сельского поселения – содержание пожарной машины.

Объекты социального назначения и объекты с массовым пребыванием людей в целях противопожарной защищенности, оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации с дымовыми извещателями.

На перспективу намечены мероприятия по  усилению пожарной безопасности на территории Воробьевского муниципального района:

- расширение территории ПЧ-37 - строительство полигона (дымокамеры) для регулярных тренировок действующего состава ПЧ с аппаратами АИР-317 и строительство огневой полосы психологической подготовки в с. Воробьевка;

- замена автопарка ПЧ-37 (срок эксплуатации 15 лет) на новый до 2015 года;

- строительство пожарной части (на 2 машины, состав – 17 рабочих мест) за счет средств регионального бюджета в с. Краснополье (Краснопольское сельское поселение);

- строительство пожарной части: в с. Рудня (Руднянское сельское поселение).

Мероприятия пожарной безопасности в Воробьевском муниципальном районе:

- опашка территорий населенных пунктов, кладбищ, сельхозстроений – ферм, складов, территорий леса;

- строительство пожарных водоемов (в границах населенных пунктов района).

3.4.10. СЗЗ на территории Никольского 1-го сельского поселения

(см. «Карта (схема) ограничений территории поселения»).

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особого внимания.

На здоровье человека и среду его обитания воздействуют разнообразные объекты, поэтому для них является обязательным элементом санитарно-защитная зона, которая предназначена для создания защитной полосы между объектами и территорией жилой застройки.

Санитарно- защитная зона предназначена для:

-обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

-создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки;

-организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

На территории Никольского 1-го сельского поселения, в настоящий момент нет  промышленных предприятий.

Производственная зона объектов сельскохозяйственного назначения (животноводства) Никольского 1-го сельского поселения представлена СФ. Животноводческие  постройки, размещены  от жилой застройки на расстоянии,  соответствующем нормативам СанПиН.  Генпланом рекомендуются мероприятия для снижения  негативного воздействия и улучшения  экологической ситуации:

-  по периметру  территорий выше перечисленных фермы - посадить защитные лесонасаждения,  с использованием пород деревьев, обладающих свойствами поглощать и нейтрализовать неприятные запахи (хвойные породы, ольха, клен, вяз, акация);

На территории Никольского 1-го сельского поселения размещены объекты зоны специального назначения: 2 свалка и 1 скотомогильник. 1 свалка размещена без учета соблюдения СанПиН, поэтому рекомендуется ее ликвидировать с обязательным выполнением  природоохранных мероприятий (в том числе с проведением рекультивационных работ).

Территории скотомогильника должна быть оканавлена, обвалована, огорожена, озеленена, оборудована шлагбаумом и указательными знаками. Ответственность за соблюдением санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на которой он находится.

Территории действующих свалок (участков компостирования ТБО) должны быть озеленены, иметь хорошие подъездные пути.

На территории Никольского 1-го сельского поселения размещены объекты специального назначения: 7 кладбищ, с учетом соблюдения СанПиН.

На перспективу намечены мероприятия по благоустройству кладбищ:

- озеленение территорий по периметру, очистка территории, организация мест сбора мусора.

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03(«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждены  Главным государственным  санитарным врачом  РФ от 25.09.2007 года № 74, регистрационный № 10995) установлены  санитарно – защитные зоны:

- Санитарно – защитная зона – 50 м для сельских кладбищ;

- Санитарно – защитная зона –300 м для СФ менее 1200 голов (всех специализаций);

- Санитарно – защитная зона – 1000 м для скотомогильников с захоронением в ямах;

- Санитарно – защитная зона – 500 м для участков компостирования твердых бытовых отходов (свалок);

- Санитарно – защитная зона – 100 м для производства лесопильного, фанерного и деталей деревянных изделий;

- Санитарно – защитная зона – 100 м для элеваторов;

- Санитарно – защитная зона – 50 м для малых предприятий и цехов малой мощности: производство мукомольное - до 0,5 т/сутки;

- Санитарно – защитная зона – 50 м для хранилища зерна, фруктов, овощей, картофеля;

- Санитарно – защитная зона – 100 м для складов горюче-смазочных материалов (ГСМ);

- Санитарно – защитная зона – 100 м для объектов по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей (гаражи).

По территории Никольского 1-го сельского поселения протекает река Подгорная, имеются пруды. Водоохранные зоны установлены согласно Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74- ФЗ.

Водоохранная зона для реки Подгорная  -  100 м с каждой стороны, прибрежная - 30 м, установлены  водоохранные зоны для прудов – 50 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

-  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-  осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02(«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10, регистрационный № 3399), зона санитарной охраны источников водоснабжения (артезианских скважин) установлена радиусом 30 метров.

В зоне санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

-применение удобрений и ядохимикатов;

-размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Согласно СниП 2.05.06-85 для газопроводов давлением от 3 до 6 кгс/см² охранная зона равна 7 м, от 6 до 12 кгс/см² - 10м.

По территории Никольского 1-го сельского поселения проходят: магистральный газопровод «Петровск-Новопсков» с ОЗ -150 м, газораспределительные  сети высокого с ОЗ - 25 м, среднего давления с ОЗ - 10 м.

Согласно СниП 2.05.06-85 для газопроводов давлением от 3 до 6 кгс/см² охранная зона равна 7 м, от 6 до 12 кгс/см² - 10м.

«Карта (схема) ограничений территории поселения»

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

-   перемещать, ломать  опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки;

- устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- самовольно подключатся к газораспределительным сетям.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», охранная зона по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов, равна:

-   35 кВ  – 15 м;

-   10 кВ  – 10 м.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  № 578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны.

По территории Никольского 1-го сельского поселения  проходит автодороги областного значения IV технической категории с придорожной полосой 50 м.

Придорожные полосы автомобильных дорог установлены в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. Ширина для автомобильной дороги I и II категории – 75 м, III и IV категории – 50 м, V категории – 25м.

В придорожных полосах запрещается:

- производить строительные, монтажные работы без письменного согласия предприятий транспорта, вести рубки леса и нарушать растительный покров.

На территории Никольского 1-го сельского поселения находятся объекты культурного наследия: памятники археологии и военной истории.

В соответствии с решениями Воронежского облисполкома № 246 от 21.04.1983г.,  № 219 от 17.04.1987г. «О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культуры области»; постановлением главы администрации Воронежской области № 510 от 18.04.1994 г. «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области», приняты на охрану 39 объектов культурного наследия (областного) значения на территории Воробьевского района, в том числе в Никольском 1-м сельском поселении:

-  памятники археологии (исторические курганные группы - эпохи бронзы):  Горюшкинская курганная группа № 1, Горюшкинская курганная группа № 2, Курганный могильник (вновь выявленный).

В границах сельского поселения находятся 1 памятник культурного наследия, не принятый на охрану: памятник  воинам Великой Отечественной войны(с. Никольское 1-е).

Границы территорий объектов культурного наследия в Воронежской области, в установленном порядке не утверждены. Также не утверждены и зоны охраны объектов культурного наследия.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, необходимо  утвердить границы территорий объектов, разработать и утвердить границы зон охраны объектов и режимы их использования.

Генпланом для этих объектов установлена временная граница с санитарно-защитной зоны - 50 м от внешних границ.

К землям природоохранного назначения отнесены земельные участки, в пределах которых имеются природные объекты, представляющие особую научную и культурную ценность; леса, выполняющими защитные функции; памятники природы, водоохранные зоны рек и водохранилищ.

На территории Никольского 1-го сельского поселения находится, природный объект муниципального значения, требующий особого режима использования: Родник «Рушкин колодец» (Постановление администрации Никольского 1-го сельского поселения № 17 от 22.12.08 г.) площадью 0,05 га, генпланом для него установлена граница с санитарно-защитной зоны - 50 м от внешних границ, запрещается любая деятельность, причиняющая вред  окружающей природной среде или ухудшающая ее состояние.

В границах Никольского 1-го сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения.

3.4.11. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

на территории поселения

На территории Никольского 1-го сельского поселения нет специализированного полигона для хранения промышленных и бытовых отходов, отвечающего санитарным нормам.  На территории поселения есть две свалки в селе Никольское 1-е. Сбор мусора и вывоз его на свалку проводится собственными силами и личным транспортом населения.

Норма образования бытовых отходов для сельских поселений не определена. Согласно ориентировочным нормам накопления ТБО, образующихся в жилых зданиях на 1 человека (для укрупнённых расчётов в планировании), принимается норма накопления для частного сектора 700 кг в год на 1 человека.

Проектный норматив образования ТБО:

- в Никольском 1-м сельском поселении  на 01.01. 2016 г. ~ 948 тн/год, на 2025 г. ~ 956 тн/год, на расчетный срок (2030 г.) ~ 961 тн/год.

Проблема, при складировании и мусора и твердых бытовых отходов:

- отходы, хранящиеся на неблагоустроенной и перегруженной свалке, приводят к загрязнению почвы. Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) - бытового мусора актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основные направления в решении проблем управления отходами:

- ▪ внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов;  система транспортировки отходов;

- ▪ максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- ▪ проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

- ▪ строительство полигонов ТБО и скотомогильников оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;

- ▪ оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующей рекультивации территорий.

Модернизация системы обращения с отходами потребления.

В Воронежской области планируется разработка генеральных схем очистки, территорий населенных пунктов от отходов, которые должны соответствовать техническому заданию, согласованному с управлением по экологии и природопользованию Воронежской области. Проектные решения схем будут направлены на:

-  внедрение раздельного сбора,  максимальное использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов;

- ликвидацию несанкционированных объектов размещения отходов и минимизацию общего объема размещаемых отходов.

В Воронежской области, предусматривается централизованная система сбора и вывоза ТБО. В районных центрах предлагается организовать районные мусоронакопительные пункты, из которых утилизируемые отходы будут перевозиться в межрайонные мусоронакопительные станции, а оттуда на мусороперерабатывающий завод в г. Воронеж.

Вывоз утильной части отходов будет осуществляться на усовершенствованный полигон ТБО, расположенный, рядом с районным центром.

В соответствии с подпрограммой «Создание системы обращения с отходами потребления» (ДОЦП «Экология и природные ресурсы Вороненжской области на 2010-2014 г.г. и на период до 2020 года», предлагается строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов в сельских населенных пунктах Воронежской области: в местах образования стихийных свалок - асфальтированная площадка с установлением на ней контейнеров большой емкости (30 м3), которые оснащены системой «Мультилифт» (по типовому проекту). Отходы потребления будут транспортироваться на полигон ТБО (с. Воробьевка): где предлагается проектирование и строительство пункта сбора, накопления и первичной сортировки ТБО (который будет модернизирован): будут построены открытые гидроизолированные карты временного накопления ТБО, участок размещения (захоронения) балластных фракций, пункт перегрузки балластных фракций системы «Мультилифт», площадка компостирования сельхозотходов и осадков сточных вод с буртом накопления рекультивационных материалов, устройство биотермической ямы,  место хранения отработанных люминесцентных ламп, пост ручной сортировки и пакетирования с площадками временного накопления пакетированных пластиков и бумаги.

В соответствии с подпрограммой «Создание системы обращения с отходами потребления на территории Воронежской области на 2010-2014 г.г. и на период до 2020 года» намечено:

организация 3-х контейнерных площадок (асфальтированных) для сбора и временного накопления отходов с установлением на ней контейнеров большой емкости (30 м3), которые оснащены системой «Мультилифт» (по типовому проекту) и организация  подъездного пути с асфальтированным покрытием: 1-я – за восточнее с. Никольское 1-е, на месте свалки ТБО, 2-я – восточнее с. Никольское 1-е, на расстоянии 0,64 км; 3-я – северо-восточнее х. Горюшкин, на расстоянии 1,1 км; участки расположены за границами населенных пунктов,  с учетом соблюдения санитарно-защитных зон.

выделение 5-и площадок у зданий магазинов, в селитебной зоне (по улицам) под мусорные контейнеры для сбора отходов для дальнейшей их транспортировки (по расписанию) на контейнерные площадку временного накопления отходов: в с. Никольское 1-е - 3, х. Горюшкин – 2.

Утилизация трупов животных

Генпланом намечено строительство комплекса КРС, поэтому возникнет проблема безопасного уничтожения трупов животных, в случае падежа, инфекций или болезни скота.

Актуальной проблемой для сельскохозяйственных предприятий, занимающихся животноводством, является безопасное уничтожение трупов животных и выбракованного технического сырья животного происхождения.

В настоящее время, в соответствии с Законом «О ветеринарии» и Ветеринарным законодательством, в целях безопасного уничтожения трупов животных, исключающего возможность распространения инфекционных болезней и загрязнение окружающей среды, применяют четыре метода: переработка на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, сжигание, обезвреживание в биотермических ямах и захоронение в скотомогильниках.

В биотермических ямах (ямах Беккари) трупы животных уничтожают и обезвреживают под воздействием высокой температуры (65-70), возникающей в результате жизнедеятельности термофильных бактерий. Зарывание на скотомогильниках – наиболее простой, но менее безопасный способ уничтожения, так как в почве возбудители многих болезней могут долго сохранять жизнеспособность. На основании ветеринарно-санитарных правил, при возникших опасных инфекциях (сибирская язва, эмкар, чума – животных КРС, сап и др.) трупы животных сжигают в специальных трупосжигательных печах.

Наиболее безопасным и эффективным способом является утилизация трупов животных - на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, которые строят по типовому проекту, в котором предусмотрены все необходимые ветеринарно-санитарные меры, исключающие возможность распространения инфекционных болезней и загрязнение окружающей среды. Заводы -  предприятия с особым режимом и находятся под постоянным медицинским и ветеринарно-санитарным контролем. Доставка трупов животных  на эти предприятия осуществляется специальными машинами с механизированными контейнерами, которые перед каждым выездом дезинфицируются.

На территории Никольского 1-го сельского поселения есть действующий скотомогильник, размещенный с соблюдением санитарно-защитных зон.

На территории Воронежской области функционирует «Ветсанутильзавод Гремячинский» (Хохольский район, с. Редькино). Генпланом, рекомендуется,  в случае возникших опасных инфекций, утилизацию трупов животных проводить на ветеринарно-санитарном утилизационном заводе, так как это наиболее безопасный и эффективный способом утилизация трупов животных.

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории Никольского 1-го сельского поселения по следующим факторам:

-Состояние воздушного бассейна;

-Состояние водного бассейна;

-Состояние почв;

-Обращение с отходами;

-Инженерная подготовка территории;

-Радиационная обстановка;

-Состояние и формирование природно-экологического каркаса;

-Воздействие неблагопрятных факторов среды обитания  на состояние здоровья населения.

4.1. Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна – удовлетворительное, общий уровень загрязнения воздуха - умеренный. На территории сельского поселения нет промышленных объектов.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна:

1.Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазо-очистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

2. Перевод котельных на газовое топливо.

3.Ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические

и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

2. Организация СЗЗ от объектов:

-сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

-коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

-электроподстанций.

3. Организация зон санитарного разрыва:

-от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

-от магистральных нефтепроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

-от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта

на воздушный бассейн:

1. Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог.

2. Разработка концепции газификации транспорта Воронежской области.

4.2. Состояние водного бассейна

Состояние водного бассейна на территории Никольского 1-го сельского поселения – удовлетворительное.

Для контроля над общей ситуацией необходимо создание водохозяйственного и экологического мониторинга поверхностных и подземных вод, включающих создание системы мониторинга окружающей среды и развитие геоинформационной системы.

Восстановление и охрана водных объектов

  - Мероприятия на малых реках, прудах и родниках (проведение расчистки от наносов и растительности, дноуглубительные работы восстановление дренирующей способности, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния).

Разработка необходимой документации и проведение работ  по расчистке, каптажу и обустройству родников.

Генпланом намечены природоохранные мероприятия:

●   очистка русла реки Подгорная в границах сельского поселения;

Организация водоохранных зон

Обустройство водоохранных зон предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений

  - -обеспечение безопасности существующих гидротехнических сооружений (ГТС);

  - -строительство новых противоэрозионных ГТС;

  - -проведение полной инвентаризации ГТС  для последующего их ранжирования по степени их безопасности;

  - -осуществление контроля декларирования экологической безопасности собственниками (эксплуатирующими организациями) гидротехнических сооружений;

  - -ведение регистра ГТС;

  - -реконструкция, капитальный и текущий ремонт.

Генпланом намечено:

●   ремонт плотины пруда, северо-западнее жилой застройки х. Горюшкин.

4.3. Состояние почв

Состояние почв на территории Никольского 1-го сельского поселения – удовлетворительное.

Мероприятия  по улучшению состояния почв:

1. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнение химическими токсикантами.

2. Организация системы управления отходами производства и потребления.

3. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

4. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами:

  - рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов;

  - внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

  - создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

5. Организация хранения непригодных к употреблению пестицидов.

6. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель, в том числе и правильное орошение почв, которое основывается на учете качества оросительных вод, поддержании оптимального увлажнения почв, строительстве закрытой ирригационной системы, борьбы с вторичным засолением, проведением химической и биологической мелиорации.

4.4. Обращение с отходами

На территории Никольского 1-го сельского поселения – в настоящий момент есть объект животноводства - СФ.  На перспективу намечена инвестиционная площадка для строительства животноводческого комплекса, при этом необходимо строительство по типовому проекту на его территории - очистных сооружений, которые решают проблему утилизации  сельскохозяйственных отходов.

  - Утилизация сельскохозяйственных отходов:

-утилизация сельскохозяйственных отходов должна быть организована на местах их образования. Основной метод утилизации – компостирование (сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства);

-вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;

-термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения;

-анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

  - На территории Никольского 1-го сельского поселения необходимо решение вопроса об утилизации непригодных к использованию пестицидов.

4.5. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Общими мероприятиями по инженерной подготовке территории для населённых пунктов Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского муниципального района являются:

- вертикальная планировка территории;

- организация поверхностного стока.

Вертикальная планировка

Вертикальная планировка решается в районах нового строительства, учитывает отметки существующих дорог, определяет высотное решение проектируемых улиц и дорог с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа. Высотная привязка выполняется с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц.

Организация и очистка поверхностного стока

Организация поверхностного стока является одним из основных видов противоэрозионных мероприятий.

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода.

При проектировании системы ливневой канализации предусматривается устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной, блокированной и коттеджной застройки.

Кроме того, согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, необходимо строительство очистных сооружений дождевой канализации.

Основными факторами, осложняющими условия проживания, гражданского и промышленного строительства в населённом пункте являются:

-затопление паводковыми водами,

-оврагообразование, эрозионные процессы,

-высокое стояние грунтовых вод,  переувлажнение территорий,

-разрушение берегов рек,

-оползневые процессы.

Защита от затопления

Зона затопления паводком 1% обеспеченности.

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории.

Частично затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности могут подвергнуться пойменные территории (река Подгорная).

Для защиты от затопления предусматривают обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до незатапливаемых отметок территорий нового строительства.

В случае невозможности защиты населения, проживающего на затапливаемых территориях, строительством инженерных сооружений, защита населения должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения мероприятий по защите от затопления (подсыпка территории до незатапливаемых отметок или строительство дамбы обвалования).

Защита от подтопления грунтовых вод

Подтоплению грунтовыми водами в той или иной мере могут подвергаться территории практически всех населенных пунктов, а также земли сельскохозяйственного назначения.

Для защиты от подтопления территории поселения с высоким стоянием грунтовых вод,  предусматривается понижение уровня грунтовых вод путем прочистки и дноуглубления реки. Целью данного мероприятия является: увеличение пропускной способности русла реки, снижение ущерба от затопления и подтопления прибрежной территории в период весеннего половодья,  резервирование воды в русле на летний жаркий период.

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м. На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами или выторфовывание.

Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов

Необходимо предусматривать комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

- расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков.

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- ликвидация выпусков неочищенных промстоков, стоков хозяйственно-фекальной  и дождевой канализаций.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионные процессы представлены плоскостным смывом, овражной и речной эрозией, оползневыми образованиями.

С целью благоустройства овражных территорий  предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе: частичная или полная засыпка овражных территорий,  срезка и террасирование склонов (в целях повышения его устойчивости), регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройство системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий, регулирование грунтового стока, с помощью строительства дренажей, каптажа родников, агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов планируют строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадку защитных  лесонасаждений.

На территории муниципального образования предлагается создание лесных полос, лесных посадок вокруг оврагов, облесение берегов прудов.

Противооползневые и противообвальные мероприятия

Для стабилизации оползневых и обвальных проявлений, которые могут развиться на территории Никольского 1-го сельского поселения, необходимы мероприятия:

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

- регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- строительство удерживающих сооружений;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий.

Наибольшую часть земель сельского поселения по грунтовым условиям и горизонтальному расчленению территории можно отнести к ограниченно-благоприятным для строительства, так как они заняты пашней и кормовыми угодьями, и необходимость отчуждения ценных сельскохозяйственных земель, должна быть обоснована, поскольку одиночное жилищно-гражданское строительство может осуществляться в существующих границах населенного пункта. К неблагоприятным для промышленного и гражданского строительства, по инженерно-геологическим условиям, относятся территории, занятые оврагами, балками, долинами реки, сложенными породами долинно-балочного комплекса.

Ограничивающим фактором на всей территории является сильно – развитая эрозионная сеть, представленная долинами рек, ручьев, оврагами с временными водотоками и овраги глубиной 3-10 м; пойма реки Подгорная, подверженная затоплению паводковыми водами,  а также участки,  подверженные водной эрозии и территории занятые оврагами, балками.

Ограничивающим фактором для жилищно-гражданского и производственного строительства являются водоохранные зоны рек и водоемов, санитарно-защитнные зоны предприятий и объектов спецназначения, охранные зоны памятников природы, истории и археологии, а также территории неблагоприятные по шумовому фактору: автодороги областного значения – «Воробьевка-Никольское 2-е -Коренное», и с юга на север - «Калач-Манино-гр. Волгоградской обл.»-Подгорное-Никольское 2-е и «Калач-Манино-гр. Волгоградской обл.»-Подгорное-Никольское 2-е-п.Куба.

4.6. Радиационная обстановка

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории Никольского 1-го сельского поселения в норме. Естественный радиационный фон - 13 мкр/час.

4.7. Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории Воронежской области формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов - как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, охотничьих и рыбоводных хозяйств. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов области.

Предложения по формированию природно-экологического каркаса:

- мероприятия по охране лесов,

- проектные предложения по созданию ООПТ.

4.8.  Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания                                               на состояние здоровья населения в Воронежской области

Приоритетным фактором, оказывающим непосредственное воздействие на здоровье населения, является загрязнение атмосферного воздуха. Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения. По данным социально-гигиенического мониторинга, в 2009г. регистрировались превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) 7 веществ: азота диоксида, взвешенных веществ, меди оксида, серы диоксида, углерода оксида, фенола и формальдегида. Наибольший удельный вес отобранных проб, превышающих гигиенические нормативы, отмечается по пыли – 3,0%; диоксиду азота – 1,9%; диоксиду серы – 0,9%. Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят автотранспорт и промышленные предприятия. Низкий технический уровень транспортных средств, отсутствие систем нейтрализации отработанных газов, высокая плотность транспортного потока способствуют загрязнению атмосферного воздуха. В 2009 г. исследовано 15435 проб атмосферного воздуха населенных мест, из них 12445 (80,6%) проб - в городских поселениях и 2990 (19,3%) проб - в сельских поселениях, из них не отвечала гигиеническим нормативам 171 проба (в Борисоглебском, Калачеевском, Павловском, Лискинском, Богучарском, Семилукском, Каменском, Острогожском районах и г. Воронеже). Из 8041 пробы атмосферного воздуха, отобранных вблизи автомагистралей в зоне жилой застройки, 1,1% не отвечали гигиеническим нормативам.

Одним из мероприятий, способствующим снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ). 
         Основными причинами низкого качества питьевой воды на территории области на протяжении длительного времени являлись: факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа, марганца и бора), отсутствие эффективной водоочистки в отношении растворенных вредных химических веществ (нитраты); отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников; высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей, приводящая к вторичному загрязнению воды, отсутствие плановых капитальных ремонтов, проведение производственного контроля в сокращенном объеме, нестабильная подача воды. По данным социально-гигиенического мониторинга приоритетными загрязнителями питьевой воды являются: бор, фтор, железо, марганец, нитраты - в результате поступления из подземных источников централизованных систем водоснабжения. В процессе транспортирования питьевой воды происходит ее загрязнение железом. Длительное использование населением питьевой воды, загрязненной нитратами, является фактором, обуславливающим риск развития болезней крови и кроветворных органов, болезней системы кровообращения.

В 2009 г. работа по улучшению водоснабжения населения проводилась по областной программе «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской области на 2006-2010 годы» (утверждена постановлением Воронежской областной Думы 29.06.2006г. №564-IV-ОД). 
           Основными причинами микробного загрязнения почвы на территории жилой застройки являются: увеличение количества твердых бытовых отходов; несовершенство системы очистки населенных мест; изношенность и дефицит специализированных транспортных средств и контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов; отсутствие централизованной системы канализации в ряде населенных мест; неудовлетворительное состояние канализационных сетей; возникновение несанкционированных свалок. В 2009г. было исследовано 1342 пробы почвы, из числа исследованных на соли тяжелых металлов, не отвечало гигиеническим нормативам - 16 или 1,2% (2008 г. – 2,8%).   В области насчитывалось 129 полигонов и санкционированных свалок ТБО, из них только на 4 организован производственный контроль. Узаконенные места утилизации отходов (усовершенствованные свалки ТБО) имеет 31% населенных пунктов области.

По данным информационного фонда социально-гигиенического мониторинга последние пять лет характеризуются ростом распространенности заболеваний среди населения. В 2009 году индекс роста общей заболеваемости относительно 2005 года составил 111,7%. Зарегистрирован рост по 13-ти из 19 классов болезней, подлежащих учету и регистрации. Наиболее высокие индексы роста среди всего населения отмечаются по болезням: костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы кровообращения, крови и кроветворных органов, органов дыхания; мочеполовой системы, осложнениям беременности, новообразованиям.  С целью профилактики асоциальных явлений и формирования здорового образа жизни среди населения в 2009 году принята областная концепция по формированию здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной среде «Наше общее дело» и план мероприятий по реализации данного проекта на территории Воронежской области на 2009-2010 годы» (утвержденный распоряжением Правительства Воронежской области от 26.11.2009г. № 560-р).

Экология

Экологическая ситуация на территории Никольского 1-го сельского поселения в целом устойчивая.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.

(см. «Карта (схема) территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных

ситуаций  природного и техногенного характера»).

На территории Воробьевского муниципального района действует  федеральная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года» (постановление Правительства РФ от 28.07.2006 N 465).

На территории Никольского 1-го сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Факторы риска показаны на «Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Чрезвычайные ситуации природного характера:

● опасные метеорологические явления и процессы (град, гололед, метели, туманы, продолжительные дожди (ливни), сильные снегопады, сильные морозы, ураганы, шквалы и сильная жара); опасные гидрологические явления и процессы (весенний подъем паводковых вод); природные пожары (лесные и торфяные).

Чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- на химически опасных объектах;  на пожаро - и взрывоопасных объектах; на радиационно опасных объектах; на электро - энергетических системах и системах связи; на коммунальных системах жизнеобеспечения;  на транспорте; на гидротехнических сооружениях.

Исходя из физико-географической оценки, на территории Никольского 1-го сельского поселения возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера и техногенного характера.

Перечень основных факторов риска на территории Никольского 1-го сельского поселения:

риски опасных метеорологических явлений и процессов:

- град, гололед, метели, туманы, продолжительные дожди (ливни), сильные снегопады, сильные морозы, ураганы, шквалы и сильная жара.

риски опасных гидрологические явлений и процессов:

- весенний подъем паводковых вод.

риски природные пожары:

- лесные и торфяные;

риски возникновения ЧС на транспорте:

- железнодорожном;

- автомобильном.

риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ;

-риски возникновения аварий на электросетях;

-риски возникновения аварий на газопроводах.

риски возникновения пожаров:

-риски возникновения природных пожаров (лесные пожары);

-риски возникновения техногенных  пожаров.

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей;

-риски заболеваемости с/х животных.

На основании анализа Никольского 1-го сельского поселения,

на его территории могут возникнуть:

риски опасных метеорологических явлений и процессов:

- возможны град, гололед, метели, туманы, продолжительные дожди (ливни), сильные снегопады, сильные морозы, ураганы, шквалы и сильная жара - на территории сельского поселения;

риски опасных гидрологические явлений и процессов:

- возможны, так как по территории  сельского поселения протекает р. Толучеевка; весеннее половодье является фазой водного режима реки, на которую приходится основное количество годового стока; выдающиеся половодья формируются при наличии больших запасов воды в снеге (в 1,5-2 раза больше нормы), в условиях устойчивой холодной зимы без оттепелей, в результате дружного снеготаяния и большого количества осадков в период половодья; в течении последних лет большого разлива реки не наблюдалось.

На основании анализа Никольского 1-го сельского поселения,

на его территории могут возникнуть:

риски возникновения ЧС на транспорте:

- возможны на автодорогах областного значения – «Воробьевка-Никольское 2-е -Коренное», и с юга на север - «Калач-Манино-гр. Волгоградской обл.»-Подгорное-Никольское 2-е и «Калач-Манино-гр. Волгоградской обл.»-Подгорное-Никольское 2-е-п.Куба:

- при неблагоприятных гидрометеорологических явлениях - снежные заносы, бураны; ураганы с крупным градом;

- при транспортировке грузов с ЛВЖ и АХОВ - образование незначительных по размерам очагов пожаров и химического заражения.

риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

1. риски возникновения аварий на ХОО отсутствуют, в связи с отсутствием в сельском поселении – ХОО.

2. риски возникновения аварий на системах ЖКХ возможны (взрывы бытового газа в жилых домах).

3. риски возникновения аварий на электросетях возможны, так как на территории Никольского 1-го сельского поселения имеются объекты энергоснабжения: ВЛ-35 кВ,  КТП, ПС 35/10 кВ «Никольское».

4. риски возникновения аварий на газопроводах возможны, так как на территории сельского поселения проходят:

- магистральный газопровод «Петровск-Новопсков», АГРС, газопровод высокого давления, газопровод среднего давления.

риски возникновения пожаров:

1. риски возникновения природных пожаров возможны, на территории сельского поселения  есть лесные объекты – лесной фонд, породный состав в основном дуб; хутор Горюшкин с численностью населения 60 человек расположен в зоне лесных массивов;

2. риски возникновения техногенных  пожаров (в зданиях жилого, социально-культурного, бытового и производственного назначения) возможны.

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей возможны, но исходя из статистики эпидемиологической обстановки, вероятности возникновения эпидемий нет;

-риски заболеваемости с/х животных на личных подворьях возможны, но исходя из статистики эпидемиологической  и эпизоотической обстановки, вероятность возникновения эпидемий и эпизоотий крайне мала.

Перечень взрыво, пожароопасных объектов на территории

Никольского 1-го  сельского поселения

| п/п | Наименование (объекта), принадлежность | Местонахождение ПОО | Вид лицензируемой деятельности | Класс опасности | Вид опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Магистральный газопровод «Петровск-Новопсков» | Воронежская область, ю-в часть Воробьевского р-на | Перекачка нефтепродуктов | 2 | ВПО |
| 2 | Склад ГСМ | с. Никольское 1-е, в границах населенного пункта | Реализация ГСМ | 3 | ВПО |

«Карта (схема) территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера»

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

1. Вести с населением разъяснительную работу через СМИ и систему «ОКСИОН»:

-  о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на автодорогах области;

-  о правилах эксплуатации электробытовых и газовых устройств;

-  о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, их ликвидации, мерах профилактики этой болезни;

-  о правилах поведения на воде;

-  о необходимости соблюдения мер предосторожности во время грозы;

-  о профилактике природно-очаговых инфекций.

2. Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

риски возникновения ЧС на транспорте:

- автомобильном.

Совместно с территориальными органами исполнительной власти и подразделениями ГИБДД реализовать меры по предупреждению возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах.

риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ;

Совместно с ОАО «Воронежоблгаз» и организациями, обслуживающими жилой фонд, проводить разъяснительную работу с потребителями (абонентами) природного газа - по пользованию газом в быту и содержанию ими газового оборудования в исправном состоянии, о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования со специализированной организацией.

-риски возникновения аварий на электросетях:

Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территориях расположения объектов.

-риски возникновения аварий на газопроводах:

Своевременное обслуживание и ремонт, недопущение землеройных работ в районе прохождения газопровода, без присутствия представителя газовой службы;  соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территориях расположения объектов.

-риски возникновения пожаров:

-риски возникновения природных пожаров (лесные пожары);

Органам местного самоуправления выполнить мероприятия, предусмотренные постановлением Правительства Воронежской области от 22.05.2009 № 435 «Об утверждении Положения о порядке установления особого противопожарного режима на территории Воронежской области» и распоряжением от 27 июля 2010г № 461-р «Об установлении особого противопожарного режима на территории Воронежской области».

-риски возникновения техногенных  пожаров.

Силами ГПН, с участием сотрудников УВД проводить проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, производственных объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, обратить особое внимание на общеобразовательные школы и дошкольные учреждения.

-риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей;

Проводить работу по выявлению нарушений в санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состоянии пищевых объектов и продуктовых рынках, водопроводных, канализационных сооружений и сетей. Особое внимание уделить пищеблокам детских дошкольных учреждений и учебных заведений.

-риски заболеваемости с/х животных.

Проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости среди животных.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории сельского поселения, Решением администрации создается резерв финансовых и материальных ресурсов.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба в администрациях сельских поселений имеются резервы финансовых и материальных ресурсов, при их недостаточности предоставляется заявка с расчетами и обоснованием в Правительство Воронежской области.

Наблюдение и контроль в Никольском 1-м сельском поселении за состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально-опасных объектах и прилегающим к ним территориям  осуществляется сетью наблюдения лабораторного контроля, включающего:

- отделение государственного противопожарного надзора по Воробьевскому району;

- территориальный отдел территориального управления Роспотребнадзора;

- ГУ «Воробьевская районнная станция по борьбе с болезнями животных»;

- Воробьевский районный отдел ФГУ «Россельхозцентр» по Воронежской области;

- пост радиационного и химического наблюдения;

- ведущий специалист по охране окружающей среды и природных ресурсов.

Функционирование сети наблюдения лабораторного контроля осуществляется в 3-х режимах:

- повседневной деятельности;

- повышенной готовности;

- чрезвычайной ситуации.

На территории Воробьевского муниципального района разработан план гражданской обороны и действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, который утвержден главой администрации Воробьевского муниципального района и согласован начальником ГУ МЧС России в Воронежской области.

Планом гражданской обороны дается оценка возможной обстановки на территории района после нападения противника. Разработаны мероприятия гражданской обороны при переводе с мирного на военное время, порядок перевода, организация, сроки и объемы выполнения приема и размещения эвакуированного населения, организация управления сельской администрацией. Предусматривается так же инженерное обеспечение (строительство быстровозводимых убежищ, скважин), материальное и продовольственное обеспечение, указаны конкретно точки питания. Медицинское обслуживание осуществляется силами  Воробьевской ЦРБ.

Разработаны мероприятия: по транспортному обслуживанию с подсчетом необходимого количества автомобилей, указан источник  их поступления;  противопожарное обеспечение с указанием приспособлений для тушения пожаров техникой, применение боевых  расчетов ПЧ-37 ФПС.

Для обеспечения пожарной безопасности территории Воробьевского  муниципального района, в селе Воробьевка располагается ПЧ-37 ФПС. На ее территории расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания,  служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

Объекты социального назначения и объекты с массовым пребыванием людей в целях противопожарной защищенности, оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации с дымовыми извещателями, системой оповещения и управления эвакуацией людей на пожаре 2-го и 3-го типа.

Последовательное осуществление плана гражданской обороны и осуществление мероприятий по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций, позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

У Воробьевского края многовековая, богатая событиями история, истоки которой уходят в древность. Территория  Никольского 1-го сельского поселения  имеет высокий  историко-культурный потенциал, на ней существует ряд памятников культурного наследия.

Памятников культурного наследия на территории Никольского 1-го

сельского поселения

| Наименование | Памятники истории | Памятники архитектуры | Памятники археологии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Памятники культурного наследия | - | - | 3 |

Жители сельского поселения сохраняют и увековечивают память о героях всех войн,  ушедших и ныне живущих. В годы Великой Отечественной войны из Воробьевского района было призвано на фронт более 8000 человек, около 6000 солдат и офицеров не вернулись с  поля брани. Война стала величайшим испытанием: вначале военных действий, отступая под натиском превосходящих сил противника, страна несла большие потери в технике и живой силе,  прах солдат покоится в братских и безымянных могилах на всём пути отступления советских войск - есть они и Воронежской области.

Воробьевцы геройски сражались на всех фронтах: от западных границ СССР до Москвы, от Сталинграда до Берлина. За подвиги, мужество и героизм в период ВОВ удостоены звания Героя Советского Союза: С.М. Даценко, Г.И. Корнеев, П.К. Шайкин (уроженец с. Никольское 1-е), А.И. Перегудов, И.К. Гудимов.  Полным кавалером орденов солдатской Славы стал М.А. Моисеенко. За мужество и героизм  получили высокие награды солдаты - жители Воробьевского района: 6 – орден Боевого Красного Знамени, 141 – орден Красной Звезды (в том числе 12 из них – повторно), 35 – орден Славы всех степеней, 261 – медаль «За отвагу», 250 – медаль «За боевые заслуги», 35 – медаль «За оборону Киева», 30 – медаль «За оборону Сталинграда», 16 – медаль «За оборону Кавказа», 29 – медаль «За освобождение Варшавы», 28 - медаль «За освобождение Праги», 35 - медаль «За взятие Берлина».

Во время Великой Отечественной войны лучшие кадры Никольского 1-го сельского поселения ушли на фронт, в основном остались женщины, подростки и старики и инвалиды. На их плечи легла вся тяжесть сельскохозяйственной работы. Сельчане собирали теплые вещи, подарки для фронта, делали денежные взносы на военную технику, работали  добросовестно, честно с лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы!»

Память о героях увековечена в памятниках: в центре села Никольское 1-е, установлен монумент воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Памятник возведен на том месте, где была  разрушена церковь в память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Известные земляки:

Анастасия Ивонина — знаменитая певица из Воробьевского района. Известна тем, что народные песни исполняет с помощью свиста, а также владеет уникальной старинной техникой пения «дильниканьем». В ее репертуаре огромное количество частушек. В 2006 году получила награду «Душа России». Пела в составе народного ансамбля села Никольское 1-е. На протяжении многих лет Анастасия Ивановна Ивонина является постоянной участницей концертов, фестивалей и праздников народного искусства.

СДК проводит большую работу, направленную на повышение качества культурно - досуговой  деятельности, создания клубных формирований, клубов по интересам, кружков, их посещают учащиеся школ. В СДК работают дискотека, теннисный стол. К праздничным дням готовят и проводят разнообразные мероприятия: Рождественские встречи, День всех влюбленных, День защитников Отечества, Проводы русской зимы (народные гуляния, конкурсы), Женский праздник – 8 марта, День Победы, День семьи.  На Масленицу организуются гуляния, концерты, конкурсы, награждение призами. В день Села устраиваются праздничные гуляния, конкурсы частушек, выставки, награждение памятными подарками, аттракционы для детей.

Участники художественной самодеятельности поселения принимают участие в отчетных концертах и районных фестивалях.

Большую работу и активное участие в жизни села принимает библиотека: организует тематические вечера, выставки, диспуты, игровые программы, викторины, часы поэзии.

В школах проводятся спортивные мероприятия - бег, кросс, эстафета, лыжные старты, «Зарница».

Сегодня жители  Никольского 1-го сельского поселения живут современной жизнью и сохраняют свои культурные традиции.

7.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПЛАНОМ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

НИКОЛЬСКОГО 1-ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Расчетный срок Генплана – 2030 год.

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются: восстановление, стабилизация и выход из кризиса, создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли, обеспечивающего продовольственную безопасность, уменьшение продовольственной зависимости от других регионов.

В настоящее время в Воронежской области реализуются следующие меры областной поддержки сельскохозяйственного производства (без учета мер по социальному развитию села):

- поддержка элитного семеноводства;

- поддержка племенного животноводства;

- компенсация части затрат на уплату процентов по среднесрочным кредитам, полученным на закупку техники и оборудования;

- поддержка фермерских хозяйств;

- повышение плодородия почв.

На территории Воронежской области реализуется Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов,  как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года" и областная целевая программа "Совершенствование учета и управления земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области на 2010-2011 годы».

Для доступности улучшения жилищных условий сельских граждан с невысокими личными доходами,  молодых специалистов и их семей на селе работают Федеральная целевая программа «Жилище» на 2001-2010 годы, областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 2004-2010 годы», утвержденная постановлением Воронежской областной Думы от 27.05.2004г. № 864-III-ОД). Эти программы предусматривают  финансирование строительства или приобретение жилья  за счет системной работы по расширению ипотечного кредитования - прямой государственной поддержки молодых семей в приобретении жилья, формирования резервного жилищного фонда, информационного обеспечения населения в области жилищного строительства, приобретения жилья (областная целевая программа «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования населения Воронежской области на 2005 - 2010 годы», утвержденная постановлением Воронежской областной Думы от 08.07.2004г. № 902-III-ОД).

Эти целевые программы стимулируют развития сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих мест, создание условий для закрепления молодых специалистов на селе,  создание условий для комфортного проживания жителей в сельской местности, уменьшение оттока сельского населения в пригородные районы.

В соответствии с «Перечнем поручений Президента РФ» от 08.04.2008 г. № Пр-582,пункт 9-б, областной программой «Развитие и поддержка малого предпринимательства в Воронежской области на 2006-2010 годы», рекомендуем предоставлять земельные участки, по мере востребования для развития малого предпринимательства (в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства).

Цель развития и поддержки малого и среднего предпринимательства – создание рабочих мест, насыщение рынка товарами первой необходимости.

Воронежская область принимает участие в  Федеральной программе «Модернизация транспортной системы России», утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.12.2001г.

Мероприятия по усовершенствованию и развитию транспортной инфраструктуры области помогут  расширить рынок сбыта продукции и услуг Воронежской области, повысить статус региона, как узла международного,  транспортного коридора, улучшить связь центра региона с периферийными районами - что позволит повысить привлекательность периферийных районов, остановить отток населения, организовать новые виды деятельности на этих территориях.

7. 1. Мероприятия по развитию административно-территориального Никольского 1-го сельского поселения

- Изменение черты села Никольское 1-е, в связи с включением существующих построек (пожарное депо, территория родника), северо-восточная часть села –7,8 га;

При этом необходимо предусмотреть перевод земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию «Земли  населенных пунктов» на площади  7,8 га.

7.2. Мероприятия по развитию объектов сельскохозяйственного назначения

Схемой территориального планирования Воробьевского муниципального района, в соответствии с инвестиционными площадками, выделенными администрацией района, предусмотрено:

- В сельском поселении Никольское 1-е, на площадке общей площадью 12,5 га (восточнее с. Никольское 1-е) – строительство животноводческого комплекса;

7.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального

строительства социального и культурно-бытового назначения

Сложившаяся система социального и культурно-бытового обслуживания на территории сельского поселения требует определенной перестройки: село Никольское 1-е, как административный центр сельского поселения, должно иметь те учреждения обслуживания и той емкости, которые ему необходимы по условиям реального спроса, с одной стороны, и которые оно в состоянии построить, исходя из его экономических возможностей, с другой стороны.

● Мероприятия по развитию объектов социального и культурно-бытового назначения:

с. Никольское 1-е – строительство:

- здание детского сада,

х. Горюшкин – строительство:

- здание магазина;

с. Никольское 1-е – ремонт:

- здания дома-интерната.

● Создание территории для массового отдыха жителей:

- с. Никольское 1-е и х. Горюшкин.

- благоустройство территории: очистка территории, насыпь из  гальки и песка, установка кабинок.

●   Мероприятия по развитию улично-дорожной сети:

- благоустройство (асфальтовое покрытие)  улиц села Никольское 1-е: Борцов Революции (часть), К. Маркса, Советская, Ф. Энгельса, Перегудова, Тельмана, Калинина, Чапаева, Пушкина, Ленина, Заречная, Гагарина, Садовая, пер. Заречный.

- благоустройство (реконструкция асфальтового покрытия) улиц села Никольское 1-е:   Борцов Революции (часть).

-  благоустройство (асфальтовое покрытие)  улиц хутора Горюшкин: Зеленая Дубрава.

7.4. Развитие транспортной инфраструктуры

● строительство межпоселенческой автодороги общего пользования между                 селами Никольское 1-е и Никольское 2-е общей протяженностью 2 км;

● благоустройство остановок общественного транспорта.

7.5. Развитие инженерной инфраструктуры

Мероприятия по энергоснабжению, водоснабжению, газоснабжению, теплоснабжению,  развитию связи и информатики на территории населенных пунктов, намеченные на перспективу,  позволят улучшить качество жизни населения, увеличить перспективу развития отраслей сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, увеличить инвестиционную привлекательность административного района и сельского поселения.

Электроснабжение

● реконструкция существующих электросетей.

Водоснабжение

●  водооснабжение села Никольское 1-е: строительство водопровода по улицам К. Маркса, Советская, Ф. Энгельса, Перегудова (часть), Тельмана, Калинина, Чапаева, Пушкина, Ленина, Заречная, Гагарина, Садовая, пер. Заречный;

●  водооснабжение хутора Горюшкин: строительство водопровода по улице Зеленая Дубрава и водонапорной башни;

● замена оборудования на всех объектах водоснабжения системами автоматического управления и регулирования;

● установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными потребителями.

Связь, информационное обеспечение

Мероприятия по улучшению качества связи:

● Замена сельских станций АТС типа АТСК 50/200 на электронные до 2014 года;

●  Установка платформ ШПД и IРТВ на сельских АТС.

● внедрение ресурсосберегающего оборудования, в том числе применение полиэтиленовых труб при новом строительстве и реконструкции газопроводов.

Газоснабжение

● внедрение ресурсосберегающего оборудования, в том числе применение полиэтиленовых труб при новом строительстве и реконструкции газопроводов.

Теплоснабжение

● реконструкция котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования  на экономичное и энергоемкое с КПД > 90%.

7.6. Мероприятия по развитию объектов спецназначения

Генпланом намечены мероприятия по благоустройству

мест захоронения (кладбища):

● озеленение территории по периметру с использованием пород деревьев, обладающих свойствами поглощать и нейтрализовать неприятные запахи (хвойные породы, ольха, клен, вяз, акация); очистка территории, организация мест сбора мусора.

Генпланом предложены мероприятия по развитию объектов спецназначения (мест захоронения отходов потребления):

закрытие и рекультивация свалок;  озеленение их территорий (по периметру полигонов - посадка защитных лесонасаждений  с использованием пород деревьев, обладающих свойствами поглощать и нейтрализовать неприятные запахи (хвойные породы, ольха, клен, вяз, акация).

В соответствии с подпрограммой «Создание системы обращения с отходами потребления на территории Воронежской области на 2010-2014 г.г. и на период до 2020 года» намечено:

организация 3-х контейнерных площадок (асфальтированных) для сбора и временного накопления отходов с установлением на ней контейнеров большой емкости (30 м3), которые оснащены системой «Мультилифт» (по типовому проекту) и организация  подъездного пути с асфальтированным покрытием: 1-я – за восточнее с. Никольское 1-е, на месте свалки ТБО, 2-я – восточнее с. Никольское 1-е, на расстоянии 0,64 км; 3-я – северо-восточнее х. Горюшкин, на расстоянии 1,1 км; участки расположены за границами населенных пунктов,  с учетом соблюдения санитарно-защитных зон.

выделение 5-и площадок у зданий магазинов, в селитебной зоне (по улицам) под мусорные контейнеры для сбора отходов для дальнейшей их транспортировки (по расписанию) на контейнерные площадку временного накопления отходов: в с. Никольское 1-е - 3, х. Горюшкин – 2.

7.7. Природоохранные мероприятия

●   очистка русла реки Подгорная в границах сельского поселения

●   ремонт плотины пруда, северо-западнее жилой застройки х. Горюшкин.

После осуществления перечисленных мероприятий, в Никольском 1-м сельском поселении будут созданы благоприятные условия для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства и улучшение условий проживания населения. Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что у муниципального образования имеются большие возможности для дальнейшего развития. Это земельные ресурсы и обеспеченность рабочей силой. Поэтому администрации муниципального образования, используя предоставленные Правительством РФ и Воронежской области возможности в рамках осуществления программ, необходимо вносить предложения по реализации их в границах сельского поселения.

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ | тыс. га | 13,29 | 13,29 |
| 1.1 | земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 11,9 | 11,9 |
| 1.2 | земли населенных пунктов | тыс. га | 1,0 | 1,0 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | тыс. га | 0,13 | 0,13 |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | тыс. га | - | - |
| 1.5 | земли лесного фонда | тыс. га | 0,22 | 0,22 |
| 1.6 | земли водного фонда | тыс. га | - | - |
| 1.7 | земли запаса | тыс. га | 0,04 | 0,04 |
| II | АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО |  |  |  |
| 2.1 | Руднянское сельское поселение | единиц | 1 | 1 |
| 2.2 | число населенных пунктов | единиц | 2 | 2 |
| III | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 3.1 | всего | тыс. чел. | 2,16 | 2,20 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.2.1 | - младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 0,38 | 0,37 |
|  |  | % от общей численности | 17,6 | 16,8 |
| 3.2.2 | - трудоспособного возраста | тыс. чел. | 1,08 | 1,11 |
|  |  | % от общей численности | 49,9 | 50,5 |
| 3.2.3 | - старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 0,70 | 0,72 |
|  |  | % от общей численности | 32,5 | 32,7 |
| 3.3 | Численность занятого населения | тыс. чел. | 0,37 | 0,42 |
| 3.3.1. | - безработных - всего/ - зарегистрированных в службах занятости | тыс. чел./ тыс. чел. | 0,13 /0,04 | - |
| IV | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |  |  |  |
| 4.1 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |
| 4.1.1. | - число сельхозпроизводителей | единиц | - | 1 |
| 4.1.2. | - число КФХ | единиц | 8 | 10-12 |
| V | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 5.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м² | 85,8 | 27,8 |
|  |  | домов и квартир | 1187 | 1200 |
| 5. 2. | Обеспеченность населения общей площадью | кв.м./чел | 39,7 | 40 |
| VI | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 6.1. | ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 6.1.1. | дошкольно-образовательные учреждения | кол-во | 1 | 2 |
| 6.1.2. | учебно-образовательные учреждения | кол-во | 2 | 2 |
| 6.1.3. | ГООУ «Руднянская специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат VIII вида» | кол-во | 1 | 1 |
| 6.2. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |
| 6.2.1. | ФАП/амбулатория | кол-во | 1/1 | 11 |
| 6.2.2. | МУ ВР «Центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | кол-во | 1 | 1 |
| 6.3 | КУЛЬТУРА |  |  |  |
| 6.3.1. | СДК | кол-во | 2 | 2 |
| 6.3.2. | Библиотеки | кол-во | 2 | 2 |
| 6.4. | ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ |  |  |  |
| 6.4.1. | Хоккейная коробка | кол-во | 1 | 1 |
| 6.4.2. | Спортивные объекты | кол-во | 7 | 8 |
| 6.5. | ТОРГОВЛЯ |  |  |  |
| 6.5.1. | Магазины | кол-во | 8 | 9 |
| VII | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 7.1. | Протяженность железной дороги | км | 26,0 | 26,0 |
| 7.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования (собствен. Воронежской области) - всего | км | 19,7 | 19,7 |
| VIII | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 8.1. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 8.1.3. | КТП | единиц | 30 | 30 |
| 8.1.4. | Обеспеченность | % | 100 | 100 |
| 8.2. | СВЯЗЬ |  |  |  |
| 8.2.1 | АТС | кол-во | 2 | 2 |
| 8.2.2. | абонентов связи | кол-во | 400 | 400 |
| 8.2.3. | Обеспеченность | % | 19 | 30-40 |
| 8.2.4. | радиоточек | кол-во | 170 | 120 |
| 8.2.5. | Радиотелевизионная станция | кол-во | - | 1 |
| 8.3. | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 8.3.1. | ГРП | км | 2 | 2 |
| 8.3.2. | ШРП |  | 5 | 5 |
| 8.3.3. | Обеспеченность | % | 65 | 80-85 |
| 8.4. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 8.4.1. | протяженность сетей | км | 4,5 | 12 |
| 8.4.2. | Обеспеченность | % | 19 | 55-60 |
| 8.4.3. | уличные колонки | кол-во | 15 | 20 |
| 8.4.5. | уличные колодцы | кол-во | 5 | 5 |
| IX | Объекты спецназначения |  |  |  |
| 9.1. | Места захоронения - кладбища | кол-во | 3 | 3 |
| 9.2. | Места для сбора и временного накопления отходов: контейнерные площадки с установлением на ней контейнеров большой емкости (30 м3, система «Мультилифт») | кол-во | - | 3 |

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Р Е Е С Т Р имущества муниципальной  собственности Воробьевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2010 г. на территории Никольского 1-го сельского поселения

| Реестр.№ | Наименование объекта | Населенный пункт | Местонахождение | Балансодержатель | Площадь м² | Этажность | Назначеник объекта | Ввод в экплуатацию (год) | Балансовая стоимость на 01.01.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 49 | Здание Никольской 1-й СОШ | с.Никольское1-е | Воробьевский р-н с.Никольское 1-е, пл.Борцов революции, 3 | Никольская 1 СОШ | 527,1 | 1 | школа | 1961 | 1718,930 |
| 50 | Здание Никольской 1-й ООШ | с.Никольское 1-е | Воробьевский р-н с.Никольское 1-е, ул.Советская, 27 | Никольская 1 ООШ | 436 | 1 | школа | 1905 | 1654,364 |
| 51 | Здание газовой котельной к ООШ | с.Никольское 1-е | Воробьевский р-н с.Никольское 1-е, ул.Советская, 27 а | Никольская 1 ООШ | 38 | 1 | Школьный комплекс | 2002 | 383,458 |
| 52 | Здание Никольского 1-го детсада | с.Никольское 1-е | Воробьевский р-н, с.Никольское 1-е, пл.Борцов революции, 40 | Никольский 1 детсад | 1444 | 2 | Детский сад | 1992 | 1927,994 |
| 53 | Здание газовой коте льной к СОШ и д/саду | с.Никольское 1-е | Воробьевский р-н с.Никольское 1-е, пл.Борцов революции, 40 | Никольский 1 детсад | 258 | 1 | Детсадовский комплекс | 1998 | 844,500 |
| 112 | Здание амбулатории | с.Никольское 1-е | Воробьевский р-н с.Никольское 1-е,пл.Борцов революции, 46 | МУЗ Воробьевская ЦРБ | 138,4 | 1 | Больничный комплекс | 1992 | 180,746 |
| 113 | Здание стационара | с.Никольское 1-е | Воробьевский р-н с.Никольское 1-е,пл.Борцов революции, 46 | МУЗ Воробьевская ЦРБ | 223,8 | 1 | Больничный комплекс | 1971 | 23,705 |
| 114 | Здание гаража | с.Никольское 1-е | Воробьевский р-н с.Никольское 1-е,пл.Борцов революции, 46 | МУЗ Воробьевская ЦРБ | 56 | 1 | Больничный комплекс | 1965 | 4,473 |
| 115 | Подвал | с.Никольское 1-е | Воробьевский р-н с.Никольское 1-е,пл.Борцов революции, 46 | МУЗ Воробьевская ЦРБ | 25 | 1 | Больничный комплекс | 1972 | 18,295 |
| 120 | Фельдшерско-акушерский пункт | х.Горюшкин | Воробьевский р-н х.Горюшкин, ул.Зеленая дубрава, 16 | МУЗ Воробьевская ЦРБ | 71,0 | 1 | Больничный комплекс | 1966 | 28,256 |
| 123 | Здание Никольского 1-го ФАП | с.Никольское 1-е | Воробьевский р-н с.Никольское 1-е ул.Советская,36 | МУЗ Воробьевская ЦРБ | 100 | 1 | Больничный комплекс | 1960 | 30,712 |
| 165 | Жилой дом | с..Никольское-1 | Воробьевский р-н,с. Никольское-1, площ. Борцов Революции,д.59 «А» | МУЗ «Воробьевская ЦРБ» | 81 | 1 | Жилой дом,служеб-ный ,адм-ции мун.р-на | 2006 | 198,750 |
| 168 | Пристройка к Никольской -1 СОШ | с. Никольское 1 | Воробьевский р-н с. Никольское 1 пл. Борцов Революции,3 | МОУ Никольская 1 СОШ | 947,9 | 2 | школа | 2005 | 17463,892 |
| 173 | Здание гаража 1-Никольской СОШ | с. Никольское-1 |  | Никольская 1 СОШ |  |  | Школьный комплекс | 2007 | 207,083 |

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории

Никольского 1-го сельского поселения   (принятых на охрану).

| п/п | Наименование памятника | Датировка | Документ постановкики на охрану | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Памятники археологии |  |  |  |
| 1 | Горюшкинская курганная группа № 1 | Эпоха бронзы | № 510 | 1,5 км к СВ от х. Горюшкин |
| 2 | Горюшкинская курганная группа № 2 | Эпоха бронзы | № 510 | 2 км к СЗ от х. Горюшкин |
| 3 | Курганный могильник* | Эпоха бронзы | - | в границах Никольского 1-го с.п. |

* - вновь выявленные объекты культурного наследия

Примечание:

№ 510 - постановление главы администрации Воронежской области от 18.04.1994 г. «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

АНАЛИЗ

современного использования территории и прогнозируемые предложения по развитию

_Никольского 1-го сельского поселения

_Воробьевского _муниципального района Воронежской области

(таблицы)

Таблица 1

Э К С П Л И К А Ц И Я

земель  Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского

муниципального района Воронежской области  (га)

| п/п | Наименование категорий | Всего земель по сельскому поселению |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие – на 01.01.2010 г. | Прогноз на расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 9,3 | 9,3 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 0,9 | 0,9 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и другого специального назначения | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 0,9 | 0,9 |
| 6 | Земли водного фонда | - | - |
| 7 | Земли запаса | 0,1 | 0,1 |
|  | Всего земель | 11,3 | 11,3 |

Таблица 2

Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели  на 1.01.2010 г. в границах

Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского  муниципального района Воронежской области (га)

| п/п | Ф.И.О. главы крестьянского хозяйства | Адрес | Общая площадь | Пашня | Корм. угодья | Форма владения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ИП КФХ «Свиридов А.Н.» | с. Подгорное, ул. Садовая д. 22, Калачеевский р-н,Воронежская область | 92 | 87 | 5 | 92 га-муниц. собств, (92га-аренда) |
| 2 | ИП КФХ «Крюков С.И.» (в 2010 году-ООО «Воробьевка Агро») | с. Никольское-1ое, ул. 1 мая д. 163а, Воробьевский р-н,Воронежская область | 5978 | 5978 | - | 92 га-муниц. собств, (92га-аренда) |
| 3 | ИП КФХ «Немченко В.Д.» (в 2010 году) | с. Никольское-1ое, ул. Советская д. 21, Воробьевский р-н,Воронежская область | 530 | 530 | - | 530 га-зем доли (92га-аренда) |
| 4 | ИП КФХ «Немченко В.Д.» (в 2010 году-ООО «Агроимпульс») | С. Воробьвка, ул. Гоголя д. 14, Воробьевский р-н,Воронежская область | 700 | 700 | - | 700 га-зем.доли (700га-аренда) |

Таблица 3

Производство основных видов сельскохозяйственной  продукции за 2009 год в границах

Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского   муниципального района Воронежской области

| №№ п/п | Наименование с/х продукции | Всего по с/поселению тн. | в том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельхозпредприятия |  |  |  | КФХ | ЛПХ |
|  |  |  | ООО «Никольское» | ООО «Агроимпульс» |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Зерно | 12807 | 12449 | 358 | - | - | - | - |
| 2. | Сах.свекла | 5498 | 5498 | - | - | - | - | - |
| 3. | Подсолнечник | 3466 | 2976 | 490 | - | - | - | - |
| 4. | Картофель | 75 | - | - | - | - | - | 75 |
| 5. | Овощи | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 6. | Мясо | 306 | 300 | - | - | - | - | 6 |
| 7. | Молоко | 180 | - | - | - | - | - | 180 |
| 8. | Шерсть | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Мед | 2 | - | - | - | - | - | 2 |

Таблица 4

Поголовье сельскохозяйственных  животных (голов) по поселению в границах Никольского 1-го

сельского поселения Воробьевского  муниципального района Воронежской области

| Виды с/х животных | И с х о д н ы й г о д - 2 0 0 9 |  |  | П р о г н о з н а 5 л е т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по поселению | в том числе: |  | Всего по поселению | в том числе: |  |
|  |  | ООО «Никольское» | ООО «Агроимпульс» |  | ООО «Никольское» | ООО «Агроимпульс» |
| 1 | 2 | 3 |  | 7 | 8 |  |
| КРС – всего | - | - | - | - | - | - |
| в т. ч.: коровы | - | - | - | - | - | - |
| Свиньи | 300 | 300 | - | 400 | 400 | - |
| Овцы | - | - | - | - | - | - |
| Лошади | - | - | - | - | - | - |
| Птица | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5

Наличие сельскохозяйственных животных (голов) у населения в границах Никольского 1-го

сельского поселения Воробьевского  муниципального района Воронежской области

| Населенные пункты | Поголовье скота в личном хозяйстве на 1.01.2010 г. |  |  |  |  | Последующие годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2 0 10 год |  |  |  |  | Прогноз на 5 лет |  |  |  |  |
|  | КРС | Свиньи | Овцы | Лошади | Птицы | КРС | Свиньи | Овцы | Лошади | Птица | КРС | Свиньи | Овцы | Лошади | Птица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| с. Никольское 1-е | 282 | 750 | 190 | - | 4700 | 284 | 380 | 272 | 5 | 3105 | 290 | 770 | 210 | 5 | 4800 |
| х. Горюшкин | 10 | 30 | 10 | 5 | 200 | 8 | 20 | 8 | - | 200 | 10 | 30 | 10 | - | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 292 | 780 | 200 | 5 | 4900 | 292 | 400 | 280 |  | 3305 | 300 | 800 | 220 | 5 | 5000 |

Таблица 6

Наличие сельскохозяйственной техники в границах Никольского 1-го  сельского поселения

Воробьевского    муниципального района Воронежской области

| Наименова ние | И с х о д н ы й г о д 2 0 0 9 |  |  |  |  |  | П р о г н о з н а 5 л е т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по с/поселению | в том числе: |  |  |  |  | Всего по с/поселению | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | С/администрация | ООО «Никольское» | ООО «Агроимпульс» | ЛПХ | ИП КХФ |  | С/администрация | ООО («Никольское») -ООО «Воробьевка Агро» | ООО «Агроимпульс» | ЛПХ | ИП КХФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Тракторы | 43 | - | 12 | 10 | 21 | - | 53 | 1 | 15 | 10 | 22 | 5 |
| Комбайны | 7 | - | 4 | 3 | - | - | 12 | - | 5 | 4 | - | 3 |
| Автомобили грузовые | 22 | - | 7 | - | 15 | - | 30 | - | 10 | - | 15 | 5 |
| Микроавтобусы | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - |
| Автомобили легковые | 181 | 1 | 3 | 2 | 175 | - | 188 | 1 | 3 | 2 | 180 | 2 |
| Спецавтомашины (газозаправщик, водовоз,пожарная) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |

Таблица 7

Наличие и потребность в складских помещениях в границах Никольского 1-го  сельского поселения

Воробьевского муниципального района Воронежской области

| Виды хранений продукции | И с х о д н ы й г о д 2009 |  |  |  |  | П р о г н о з н а 5 л е т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по с/поселению | в том числе: |  |  |  | Всего по с/поселению | в том числе: |  |  |  |
|  |  | ООО «Никольское» | ООО «Агроимпульс» | ИП, КФХ |  |  | ООО «Никольское» | ООО «Агроимпульс» | ИП, КФХ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Зерно семенное | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 2. Зерно фуражное | 3 | 3 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - |
| 3. Силос – сенаж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Овощехранилище | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Навозохранилище | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Мин.удобрения, ядохимикаты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Нефтепродукты | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |

Таблица 8

Характеристика существующих промышленных предприятий в границах Никольского 1-го

сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области

| №№ п/п | Наименование предприятий | Год организации, адрес | Площадь участка (м²) | Численность промыш-ленно-производствен-ного персонала, чел. |  | Основные виды выпускаемой продукции | Мощность предприятия на 01.01.2010 г. тн./тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2010г. | проектный срок |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мукомольный завод Маслова И.П. | - | - | - | - | - | - |

Таблица 9

Прогноз численности работающих в сельскохозяйственном, промышленном производстве

и других организациях (чел.)   в границах Никольского 1-го   сельского поселения

Воробьевского   муниципального района Воронежской области

| Наименование предприятия | Исходный год на 1.01.2010 г. | Прогноз на 5-7 лет |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сельхозпредприятия: |  |  |
| Втч –ООО «Никольское» | 85 | 90 |
| - ООО «Агроимпульс» | 35 | 40 |
| КФХ | 8 | 15 |
| работники ЛПХ | 50 | 60 |
| работники образования | 46 | 50 |
| работники культуры | 3 | 3 |
| мед. работники | 15 | 17 |
| работники промышленности | - | - |
| работники сферы услуг | 14 | 18 |
| работники ЖКХ | - | - |
| другие организации | 20 | 25 |
| Итого: | 276 | 318 |

Таблица 10

Возрастная структура населения в границах Никольского 1-го   сельского поселения

Воробьевского  муниципального района Воронежской области

| Категория населения | 2 0 0 5 г о д |  | 2 0 0 6г о д |  | 2 0 0 7 г о д |  | 2 0 0 8 г о д |  | 2 0 0 9 г о д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дети до 17 лет | 242 | 16,7 | 214 | 15,0 | 206 | 14,8 | 201 | 14,5 | 193 | 14,3 |
| Трудоспособный возраст | 690 | 47,5 | 715 | 50,1 | 712 | 51,2 | 731 | 52,6 | 697 | 51,8 |
| Мужчины (17-59 лет) | 370 | 25,5 | 389 | 27,2 | 402 | 28,9 | 408 | 29,3 | 392 | 29,1 |
| Женщины (17-54 года) | 320 | 22,0 | 326 | 22,8 | 310 | 22,3 | 323 | 23,2 | 305 | 22,7 |
| Пенсионный возраст | 521 | 35,8 | 499 | 34,9 | 473 | 34,0 | 457 | 32,9 | 456 | 33,9 |
| Количество семей | 419 | - | 390 | - | 378 | - | 366 | - | 346 | - |
| Количество одиноких жителей | 72 | 5,0 | 66 | 4,6 | 54 | 3,9 | 45 | 3,2 | 37 | 2,7 |
| Всего | 1453 | 100 | 1428 | 100 | 1391 | 100 | 1389 | 100 | 1346 | 100 |

Таблица 11

Трудовой баланс населения на 1.01. 2010 г.  в границах Никольского 1-го  сельского

поселения Воробьевского   муниципального района Воронежской области

| П о к а з а т е л и | Существующее | Прогноз на перспективу,5 лет, в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| А. Население в трудоспособном возрасте - всего | 697 | 103 |
| в том числе:1. Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры | 270 | - |
| 2. Лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 50 | - |
| 3. Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 52 | 100 |
| Б. Занятое население в трудоспособном возрасте А-(1+2+3) | 325 | 105 |
| В. Население в пенсионном возрасте | 456 | - |
| в том числе:а/ продолжающие участвовать в производстве | 7 | 101 |
| Итого трудовых ресурсов Б+а | 332 | 103 |
| - градообразующая группа | 178 | 103 |
| - обслуживающая группа | 98 | 102 |
| Безработные –75 человек (зарегистрированы на бирже-8) |  | - |

Таблица 12

Численность населения, рождаемость и смертность в границах Никольского 1-го  сельского поселения

Воробьевского   муниципального района Воронежской области

| Наименование | 2005 г. |  | 2006 г. |  | 2007г. |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | средняя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел./год | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | 1453 | 100 | 1428 | 100 | 1391 | 100 | 1389 | 100 | 1346 | 100 | 1401 | 100 |
| Рождаемость | 10 | 0,7 | 9 | 0,6 | 9 | 0,6 | 5 | 0,4 | 7 | 0,5 | 8 | 0,6 |
| Смертность | 38 | 2,6 | 30 | 2,1 | 36 | 2,6 | 35 | 2,5 | 33 | 2,5 | 34 | 2,5 |
| Превышение смертности над рождаемостью | 28 | - | 21 | - | 27 | - | 30 | - | 26 | - | 26 | - |
| Прибывшие | 32 | 2,2 | 28 | 2,0 | 32 | 2,3 | 22 | 1,6 | 36 | 2,7 | 30 | 2,1 |
| Убывшие | 29 | 2,0 | 44 | 3,1 | 7 | 0,5 | 15 | 2,5 | 19 | 1,4 | 23 | 1,6 |

Таблица 13
Размещение учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания  (существующие) в границах

Никольского 1-го   сельского поселения Воробьевского   муниципального района Воронежской области

| Наименование населенных пунктов | Детск ие сады (мест) | Обще образовательн., среднеобразовательные школы(мест) | Дом куль-туры/ (мест) | Библиотеки | Предприятия Торговли/м² торг. площ. | Предприятия общ.питания/мест | Амбулатория /ФАП (объе кты) | Культовые (объ екты) | Поч та (объ екты) | Сбер банк (объ екты) | Минирынок (объ екты) | ФОК, спорт зал (объ екты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1.с. Никольское 1-е | 1/30 | 1/80; 1/258 | СДК/500 | 1 | 5/ | - | 1/- | 1(дейст) | 1 | 1 | 1 | Спортплощадка, школа: спортзал,спортплощадка |
| 2. х. Горюшкин | - | - | - | - | Выездная торговля | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 1-/ | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 1(дейст) | 1 | 1 | 1 | 3 |

Таблица 14

Характеристика существующего жилого фонда на 1.01.2010г. в границах Никольского 1-го

сельского поселения Воробьевского   муниципального района Воронежской области

| Наименование населенных пунктов | Числен- ность населения | Жилой фонд, всего |  | В т о м ч и с л е: |  |  |  |  |  | Средняя обеспе- ченность общ. лощ. м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во домов | м2 общей площади | муниципальный |  |  |  | индивидуальный |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов |  | кол-во общ. площ. |  | кол-во домов | м2 общей площади |  |
|  |  |  |  | 2-3 эт. | 1 эт. | 2-3 эт. | 1 эт. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.с. Никольское 1-е | 1286 | 721 | 35800 | - | 2 | - | 100 | 719 | 35700 | 27,8 |
| 2. х. Горюшкин | 60 | 57 | 2000 | - | - | - | - | 57 | 2000 | 33,3 |
| Всего: | 1346 | 778 | 37800 | - | 2 | - | 100 | 776 | 37700 | 28,1 |
| Жилищный фонд с износом более 70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Убыль жилого фонда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | 1346 | 778 | 37800 | - | 2 | - | 100 | 776 | 37700 | - |

Таблица 15

Энергоснабжение потребителей  в границах Никольского 1-го  сельского поселения

Воробьевского   муниципального района Воронежской области

| п/п | Населенный пункт | КТП | ВЛ | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Никольское 1-е | 19 |  |  |
| 2 | х. Горюшкин | 5 |  |  |
|  | по поселению | ПС «Никольское» 35/10 кВ, мощность – 2,5 МВА; | ВЛ (35 кВ) - «Воробьевка-Никольское», «Никольское-Краснополье»; ВЛ (10 кВ) - 8 Воробьевка; 4 Краснополье; 2 Никольское, 3 Никольское, 4 Никольское. | реконструкция существующих электросетей. |

Таблица 16

Характеристика централизованных систем теплоснабжения (существующих и проектируемых)

в границах Никольского 1-го   сельского поселения Воробьевского    муниципального района Воронежской области

| Населенные пункты | Зона охвата системой теплоснабжения (сущ.) | Источники теплоснабжения мощ. Гкал/час % (сущ.) | Видтоплива | Перспектива развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Никольское 1-е | Организации: Администрация с/п+детский сад+библиотека Школа ДК Амбулатория Почта Церковь Магазины Население Население | Газ. котельная (1875 Гкал/ч) Газ. котельная Газ. котельная Индив. газовое оборудование Индив. газовое оборудование Индив. газовое оборудование Индив. газ. оборудов.+печное Централизованное-90% Печное-10% | газ газ газ газ газ газ газ, уголь газ уголь, дрова |  |
| х. Горюшкин | Население Население | Централизованное-90% Печное-10% | газ уголь, дрова |  |

Таблица 17

Характеристика систем связи в границах  Никольского 1-го    сельского поселения

Воробьевского     муниципального района Воронежской области

| п/п | Наименование населенных пунктов | Обеспеченность связью (емк. АТС, ск. номеров) | Перспективное развитие связи | Радиофикация с/администра ции | Перспектива развития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Никольское 1-е | АТС – АТСК 50/200,Емкость-200/абонентов- 196; Таксофон- 1;Доступна связь: Мегафон, Билайн, МТС, Теле-2 | - | 80 радиоточек | Установка вышки сотовой связи Мегафон |
| 2 | х. Горюшкин | АТС – от с. Никольское, Абонентов-4; Таксофон-нет; Доступна связь: Мегафон, Билайн, МТС, Теле-2 | - | есть | - |

Таблица 18

С В Е Д Е Н И Я о наличии водозаборных сооружений (существующих) в границах Никольского 1-го   сельского поселения

Воробьевского   муниципального района Воронежской области

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Тип водоснабжения | Водозаборные сооружения |  |  | Водопотребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип сооружения | количество скважин |  |  |
|  |  |  |  | существующ. | проектная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Никольское 1-е | Централизованное водоснабжение - 1,4 км Шахтные колодцы Индивидуальные колодцы | артскважина | 3 | 1 проектируемый водопровод | Население Произ.нужды |
| 2 | х. Горюшкин | Шахтные колодцы Индивидуальные колодцы | артскважина | - | 1 проектируемый водопровод | Население Произ.нужды |
|  | Всего: |  |  | 3 | 2 | - |

Таблица 19

Газоснабжение потребителей в границах Никольского 1-го  сельского поселения

Воробьевского     муниципального района Воронежской области

| п/п | Наименование населенного пункта | Местоположение ШРП | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Никольское 1 –е сельское поселение |  |  |
| 1 | с. Никольское-1 | 1 АГРС, 1 ГРП, 5ШРП | внедрение ресурсосберегающего оборудования, в том числе применение полиэтиленовых труб при новом строительстве и реконструкции газопроводов. |